Персональная творческая мастерская

Архитектор Морозова О.Ф.

Заказчик: Администрация МО Санниковский сельсовет 

ДОКУМЕНТ

территориального планирования

Генеральный план 
МО Санниковский сельсовет

Первомайского района 

Алтайского края
(Внесение изменений в Документ территориального планирования

Генеральный план МО Санниковский сельсовет, утвержденный 

Решением № 38 Совета депутатов от 20.12.2007 года)

  шифр  2009-029

Часть 2. Положения о территориальном планировании
(Пояснительная записка. Чертежи)

Руководитель мастерской -
ГАП                                                                                                О.Ф.Морозова

г. Барнаул     2010 год

Содержание
Пояснительная записка. Чертежи
	№
	Наименование
	марка
	стр

	1
	Введение
	
	3-4

	2
	Основные аспекты и направления территориального планирования 
МО Санниковский сельсовет
	
	5-6

	2.1
	Основные положения о территориальном планировании
МО Санниковский сельсовет.
	
	6-7

	2.2
	Перспективное территориальное планирование МО Санниковский сельсовет на 1 очередь строительства и расчетный срок.
	
	7-8

	3
	Цели и задачи территориального планирования.
	
	9

	3.1
	Предложения по территориальному планированию
	
	10

	3.2
	Система зональных и объектных градостроительных ограничений по территориальному планированию 
	
	11-14

	4
	Мероприятия по территориальному планированию и реализации генерального плана  МО Санниковский сельсовет.
	
	15-21

	4.1
	Мероприятия по предупреждению ЧС.
	
	22

	4.2
	Мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры
	
	23-30

	4.3
	Мероприятия по вопросам гражданской обороны.
	
	31-35

	4.4
	Мероприятия по охране окружающей среды.
	
	35-50

	5.
	Мероприятия по территориальному развитию земель 
	
	51-52

	5.1
	Функциональное зонирование земель МО Санниковский сельсовет
	
	52-59

	6
	Баланс земель МО Санниковский сельсовет
	
	60-61

	7
	Основные технико-экономические показатели
	
	62

	8
	Исходные данные и приложения:
	
	63

	9.
	Графические материалы: 
	
	

	9.1
	Карта (схема) комплексной оценки земель МО Санниковский сельсовет.
М 1:50 000.
	ГП-1
	

	9.2
	Карта (схема) границ земель, территорий и ограничений 

МО Санниковский сельсовет. М 1:25 000. 
	ГП-2
	

	9.3
	Карта (схема) границ зон планируемого размещения объектов местного значения МО Санниковский сельсовет.  Основной чертеж. М 1:20 000. 
	ГП-3
	

	9.4


	Карта (схема) инженерной инфраструктуры 

МО Санниковский сельсовет.       М 1:25 000.
	ГП- 4
	

	9.5


	Карта (схема) транспортной инфраструктуры 

МО Санниковский сельсовет.        М 1:25 000.
	ГП- 5
	

	9.6
	Генеральный план южной части с. Фирсово.  

Жилой массив «Берниково».       М 1:10 000.
	ГП- 6
	

	9.7


	Карта (схема) функционального зонирования южной части с.Фирсово.      Жилой массив «Берниково». М 1:10 000
	ГП- 7
	


1. Введение
           Документ территориального планирования «Генеральный план МО 

Санниковский  сельсовет разработан Персональной творческой мастерской архитектора Морозовой О.Ф. по заданию администрации МО Санниковский сельсовет от 17.09.06, утвержден Решением Совета депутатов №38 от 20.12.07 на основании Сводного заключения администрации Алтайского края № 1556 от 13.06.2007 года. 
          Техническое задание на «Корректировку Генерального плана МО Санниковский сельсовет» от 10.08.09, утвержденное Главой администрации сельского поселения, согласовано Заместителем начальника управления Алтайского края по строительству и архитектуре, а также Главным архитектором Первомайского района. 
           Внесение изменений в утвержденный Документ территориального планирования выполнено на основании Постановления администрации Санниковского сельсовета №13/1 от 06.03.2009, вызвано предложениями по внесению изменений в целевое использование земельных участков, границы с.Фирсово и связанного с этим уточнения транспортной и инженерной инфраструктуры МО Санниковский  сельсовет. 
          Внесение изменений в документ территориального планирования выполнено в соответствии с Градостроительным, Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федерации, законом Алтайского края «О документах территориального планирования муниципальных образований», СНиП 11-04-2003, а также Уставом МО Санниковский сельсовет.

         Главной задачей территориального планирования является оценка совокупности социальных, экономических и иных факторов и ограничений с целью обеспечения устойчивого развития экономики МО Санниковский сельсовет, его инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры с учетом интересов граждан, их объединений при условии сохранения окружающей природной среды, объектов культурного наследия и недро  пользования. Генеральный план является очередным этапом территориального планирования, разработан с целью выполнения задач, поставленных национальными проектами России по развитию жилищного строительства, производственного и  агропромышленного комплекса и отражает положения и мероприятия, заложенные схемой территориального планирования  Алтайского края.

        Концепция территориального планирования МО Санниковский сельсовет обоснована действующими нормативными градостроительными требованиями на проектирование, функциональным зонированием территории, техническим заданием, а также расчетами на перспективный период 2009-2029 годы. 
        Генеральным планом учтены текущие территориальные и планировочные аспекты развития городского округа г.Новоалтайск, а также городского округа г.Барнаул. 
       Место расположения Санниковского сельского поселения в непосредственной близости этих городских округов определило необходимость корректировки ранее выполненного генплана. Концепция территориального планирования поселения выполнена по принципу агломерации межселенной территории двух городских округов Алтайского края и на основании расчетов по миграции, приросту градообразующей группы населения, связанного с этим увеличения потребности в новом жилом фонде и селитебных территориях на 1очередь строительства (2009-2014) и перспективный период (2009-2029) годы.
        В проекте использованы материалы топографической  съемки  масштаба

 1:10000 «Федерального агенства геодезии и картографии Российской Федерации», топографический материал масштаба 1:2000 новых селитебных территорий МО, выполненный в программе «Mapinfo Professional» и  «AUTOCAD», а также земельные карты поселения М 1:25 000 в СК- 63. 
Проект генерального плана разработан в компьютерной программе «Mapinfo Professional» V 8.5 и  «AUTOCAD 2008» в СК- 63.

       При разработке руководствовались также следующей нормативной литературой: СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (санзоны), СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны охраны источников водоснабжения).   

2. Основные аспекты и направления территориального

           планирования МО Санниковский сельсовет

                    Материалы по обоснованию проекта определяют градостроительную ценность и наиболее эффективные перспективы  территориального  планирования МО  Санниковский сельсовет и одновременно земель его населенных пунктов:  село САННИКОВО, село ФИРСОВО, а также вновь созданного жилого массива БЕРНИКОВО,  как земли востребованные для усадебного жилищного строительства,  объектов отдыха, придорожного сервиса, игровых спортивных комплексов и культурно -  развлекательных пригородных центров.  
      МО Санниковский сельсовет – это также мощный агропромышленный комплекс, расположенный в непосредственной близости к рынку сбыта сельхозпродукции – городским округам городов  Барнаула и Новоалтайска.  Основное направление хозяйственного развития молочное животноводство. Особенностью хозяйственного развития поселения является овощеводство и растениеводство. Земли сельскохозяйственного назначения, предложенные для перевода в земли промышленности и придорожного сервиса и  расположенные вдоль трасс, создадут новые рабочие места для населения поселения, увеличат его бюджетную экономическую базу. Вновь образованные земли промышленности предлагается использовать для организации производства не выше 4-5 класса вредности с целью переработки  сельскохозяйственной продукции и создания собственной строительной базы.  Данные промышленные территории имеют отличные транспортные связи с другими регионами Алтайского края и России по автомобильной федеральной трассе М-52 «Чуйский тракт» и железнодорожному транспортному узлу г. Новоалтайска. 
      С целью перспективного, экономически обоснованного территориального развития южных земель поселения проектом предлагается, как вариант,  создание нового населенного пункта на базе  жилого массива Берниково, а также строительство  дороги 4 технической категории  направлением на с. Баюновские Ключи Первомайского района с целью создания транзитной транспортной связи до трассы М-52 «Чуйский тракт».  
      Кроме того, для удобной транспортной связи по Первомайскому району Алтайского края необходимо  выполнить  реконструкцию дороги 3 технической категории  на с. Бобровку, а также транспортную развязку со стороны правобережного тракта городского округа – города Барнаула. С целью завершения организации грузового потока транспорта по территории поселения требуется строительство объездной дороги вдоль южных границ 
с. Фирсово. Жилой массив БЕРНИКОВО, обладая уникальным природным ландшафтом, нетронутой техногенными воздействиями местности, имеет отличные перспективы для организации баз отдыха, развития рекреационных зон спортивного и оздоровительного функционального назначения. 
        С целью короткой по времени мобильной транспортной доступности до этих мест из прилегающих территорий Алтайского края и других регионов,  проектом предлагается устройство вертолетной площадки. 
                Основной вывод: Вся методология градостроительного проектирования для цели стабильного экономического  развития МО Санниковский  сельсовет  должна рассматриваться с позиции средового подхода, обусловленного синтезом трех компонентов: естественная или природная среда, искусственная или антропогенная среда, социально–экономическая или инфраструктурная среда, насыщенная  общественно–деловыми и производственными функциями.      
                 Базовым критерием остается развитие на данной территории агломерации двух полюсов -   центра Алтайского края городского округа города Барнаул и городского округа города Новоалтайск. 
2.1 Основные положения о территориальном планировании 

МО Санниковский сельсовет
Документ территориального планирования поселения является первоочередным этапом для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России»
        Администрация МО Санниковский сельсовет планирует строить необходимые для этого дороги, здания социально-культурного обслуживания местного значения, объекты коммунального хозяйства, оставляя резервные территории для производственных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В результате чего становится закономерным дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Первомайского района Алтайского края. Часть территории поселения вдоль западных и юго-восточных границ села Фирсово включены по данному проекту в земли населенных пунктов, где, при условии стабильно устойчивого градостроительного освоения данных территорий,  возможно создание в перспективе нового населенного пункта, намеченного предложениями материалов по обоснованию проекта. Кроме того, здесь реально возможна прокладка сети инженерной и транспортной инфраструктуры на базе существующих транзитных коммуникаций ЛЭП, газопровода высокого давления и дороги с твердым покрытием. 

         В решении первостепенных задач по развитию агропромышленного комплекса, все большее значение приобретает проблема решительного изменения, прежде всего, условий жизни сельских жителей. А это связано непосредственно с изменением жилищных условий и созданием сети первичного, повседневного и эпизодического обслуживания населения. Сегодня базовыми критериями становятся такие показатели, как: удовлетворенность условиями жизни на селе, качество предоставляемых услуг, уровень комфортности и безопасности. 
       Главной целью остается улучшение качества жизни населения. 
       Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  значительно расширил компетенцию и возможности органов местного самоуправления. Однако предстоит выйти на новый,  более высокий уровень решения задач, связанных с закреплением и совершенствованием позитивных тенденций, достигнутых в социально-экономическом развитии Первомайского района и Алтайского края в целом. 

       По данному проекту целевое использование земельных участков вдоль правобережного тракта меняется для создания рекреационных зон отдыха и строительства объектов придорожного сервиса. 
        Вдоль «Чуйского тракта» земельные участки переводятся в земли промышленности с целью создания собственной строительной базы и производств по переработке сельскохозяйственной продукции.  Наряду с этим следует отметить, что участки, расположенные в поймах рек Оби и Лосихи изменяют целевое использование только для рекреационных целей для создания оздоровительных комплексов отдыха и спорта, расположенных в пригородной зоне крупнейших городов края.
         Экономическая ситуация соответствует логике и тенденциям последних лет, направленным на сохранение и увеличение темпов роста, на повышение деловой активности предприятий, создание благоприятного инвестиционного климата содействию развития малого предпринимательства, управлению муниципальными финансами и имуществом, совершенствованию системы муниципальных заказов. Основным итогом является устойчивый рост таких показателей, как объем производства, объем инвестиций, площадь введенного жилья, среднемесячная заработная плата, оборот розничной торговли, объем платных услуг. 
     Наряду с этим следует подчеркнуть, что экономической основой местного самоуправления остается право владения, пользования и распоряжения  муниципальной собственностью.          

2.2 Перспективное территориальное планирование МО Санниковский сельсовет на 1 очередь строительства и расчетный срок.
      Территориальное планирование предложено развитием земель населенного пункта Фирсово южными территориями поселения путем создания за счет участков земель бывшего сельскохозяйственного назначения жилого массива «Берниково», а также вдоль западных границ Фирсово развитием территорий жилого массива «Чистые пруды». 
      Другим направлением территориального планирования является формирование производственной базы по переработке сельскохозяйственной продукции и строительных материалов. 
      Кроме того,  важным для поселения с целью развития его градообразующей базы становится создание зоны придорожного сервиса вдоль правобережного тракта и федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт».

       В результате этого обеспечивается устойчивое влияние на стабильное экономическое  развитие МО Санниковский сельсовет, производительность предприятий его агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства, а также жизненный уровень и благосостояние жителей поселения.
ДЕМОГРАФИЯ                                                                                                      Таблица№1
	Возрастные группы населения 
	Удельный вес возрастных групп, % от общей численности населения по поселению

	
	Существующее

положение (чел)
	Существующий %

/Проектируемый %

	Дошкольники до 7 лет
	189
	6  / 7                      

	Школьники от 7 до 15 лет включительно
	323
	10,5  / 11

	Т- трудоспособный возраст 16 - 55(60) лет:
	2090
	62 / 60                  

	В – школьников 16-17 лет
	37
	1,5 / 2                     

	Р – работающих
	1227 
	51/50

	А – занятых в домашнем хозяйстве
	91
	3/3

	В –обучающихся с отрывом от производства
	120
	4/ 4

	П – инвалидов
	116 (в т. ч.) 
	4 /3

	Старше трудоспособного возраста (всего):
	608
	20/20                   

	М – работающих
	96
	3/4                         

	Нетрудоспособный (на отдыхе)
	542
	17/16                   

	Всего населения МО (сущ./1оч./перспектива)

Санниково/Фирсово
	3247 

(2592/655)
	10500/26 200 
(4500/6000)/(9000/17200)           

	Количество семей (сущ./ 1оч./ перспектива)
	1213
	3620 / 8734

	Коэффициент семейности 
	2,8
	2,9 / 3,0


      Возрастная структура населения принята на основании средних статистических данных по Алтайскому краю на базе  существующего демографического положения по МО Санниковский сельсовет. По информационной справке за последние 2 года население увеличилось  на 180 человек, что убеждает в положительной тенденции демографического прироста населения, принятого концепцией утвержденного генплана.   
        Проектная численность населения на 1 очередь (2009-2014) годы и расчетный срок  (2009-2029) годы определена на основании демографических данных по миграции населения, ежегодному его приросту, заявленной потребности в участках для индивидуального жилищного строительства и максимального размера земельного участка – 0,15 га, согласно Устава МО Санниковский сельсовет. Такой прирост населения обеспечен свободными землями, экономическими возможностями инвесторов (организаций и граждан), возможностью перспективного развития инженерной и транспортной инфраструктуры данной территории, обеспеченной главной составляющей положительной динамики – градообразующими предприятиями и учреждениями прилегающих городских округов.

   Проектная численность населения составит: на 1очередь 10500 чел., из них: с.Санниково - 4500 чел., с.Фирсово- 6000 чел; на расчетный срок 26200 чел., из них: с.Санниково - 9 000 чел., с.Фирсово - 17 200 человек. 
3.  Цели и задачи территориального планирования

МО Санниковский сельсовет
     Главной задачей градостроительной документации территориального планирования является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, водного и лесного фонда, объектов культурного наследия и недропользования.      
Основные аспекты решения этой задачи следующие:

1. Определение границ населенных пунктов для формирования устойчивого развития селитебных территорий с целью экономического развития МО Санниковский сельсовет в целом.

2. Определение и изменение,  при необходимости,  назначения и категорий земель с целью территориального  развития населенных пунктов и земель МО Санниковский сельсовет для выполнения программы жилищного строительства Первомайского района и Алтайского края в целом. 

3. Развитие инженерной и  транспортной инфраструктуры МО Санниковский сельсовет с целью  создания социально - экономических условий реализации генплана и успешного  развития его агропромышленного комплекса.

4. Повышение жизненного уровня населения путем строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания местного значения с учетом 100 % обеспечения населения данными объектами. 

5. Формирование инвестиционных программ в области социально-экономического развития МО Санниковский сельсовет.
6. Определение границ рекреационных зон для строительства объектов отдыха и придорожного сервиса с целью развития туризма в данном регионе до уровня отрасли экономики.

7.Выполнение размещения коммунальных объектов внешней зоны специального назначения (кладбища, полигона ТБО, скотомогильника, полей фильтрации) согласно акта выбора и расчетной потребности в данных сооружениях, при условии  сохранения окружающей природной среды и защиты здоровья населения.

8. Разработка мероприятий по охране окружающей природной среды с целью её сохранений для настоящего и будущих поколений.

9.  Защита селитебных территорий населенных  пунктов: сел Санниково и Фирсово, а также населения МО Санниковский сельсовет в целом от ЧС техногенного и природного характера.

10. С целью сохранения и защиты населения в военное время разработка мероприятий по гражданской обороне МО Санниковский сельсовет. 
3.1  Предложения по территориальному планированию 
МО Санниковский сельсовет
                 Основные предложения по территориальному планированию МО Санниковский сельсовет состоят в изменении границ  его населенных пунктов, формировании транспортных связей  по Первомайскому району, организации местного строительного и сельскохозяйственного промышленного производства, а также развитии придорожного сервиса и   туризма в данном регионе до уровня отрасли экономики: 

1. Внесение изменений в границы населенного пункта село ФИРСОВО путем создания нового и развития существующих жилых массивов.
2. Перевод невостребованных земель сельскохозяйственного назначения в другие категории: земли промыщленности, населенных пунктов, земли рекреационного назначения.
3. Определение ограничений по развитию селитебных территорий: 

- санитарно-защитные зоны производств, коридоры охраны энергетики и связи (ЛЭП, Сибирьтелеком);  

- водоохранная зона бассейна реки Оби, прибрежная защитная полоса и бечевник реки Лосиха;

- зона санитарных ограничений (ЗСО) 1-2-3 пояса водозаборов;

- охранная зона объектов культурного наследия и истории;

- придорожная защитная полоса ,  шумозащитная зона дорог 1-й технической категории БАРНАУЛ-НОВОАЛТАЙСК и федеральной трассы М-52;
- полоса отвода и санитарно-защитная зона железнодорожной ветки дороги НОВОАЛТАЙСК – БИЙСК;
- земли лесного фонда и недропользования;

- территории возможного паводкового затопления 1% малой обеспеченности. 

4. Нанесение границ земель лесного и водного фонда, недропользования, а также объектов культурного наследия и истории.     

5. Предложения по размещению коммунальных объектов внешней зоны,  формированию и развитию коммунальных зон внутри населенных пунктов.  

6. Предложения по размещению территорий и зон объектов местного 
значения социального и культурно – бытового обслуживания населения, 

согласно расчетов до 100% обеспеченности данными объектами.
7. Предложения по размещению объектов жилищного строительства, согласно расчетов жилого фонда для обеспечения каждой семьи домом с целью реализации жилищной программы Первомайского района.

8. Реконструкция дороги направлением на с. Баюновские Ключи с целью транзитной транспортной связи до М-52 «Чуйский тракт».

9. Реконструкция дороги Санниково-Бобровка с целью создания удобной транспортной связи по Первомайскому району Алтайского края. 

10.Устройство вертолетной площадки в долине реки Лосиха с целью удобной

транспортной доступности до мест отдыха и туризма.

11. Предложения по размещению рекреационных зон в акватории реки Лосиха для строительства баз отдыха и спорта с целью  развития туризма в данном регионе до уровня отрасли экономики. 

12. Создание инвестиционных бизнес программ развития поселения.
3.2 Система зональных и объектных градостроительных ограничений  по территориальному планированию МО Санниковский сельсовет
          Ограничениями для развития селитебных территорий являются:

- шумозащитная зона (ШЗЗ) 200 метров объездной дороги 1 категории «Правобережный тракт» Барнаул -Новоалтайск;
- шумозащитная зона 200 метров федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт»;
-  ШЗЗ 15 метров от автодороги 3 категории Санниково – Бобровка.

- придорожная защитная полоса 70 метров «Правобережного тракта»  Барнаул – Новоалтайск и  федеральной трассы М-52 «Чуйский тракт».

- придорожная защитная полоса 40 метров автодороги 3/4 категории Санниково - Бобровка / Санниково – Баюновские Ключи;
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) 300 м северо-восточной производственной зоны с.Санниково;  

- санитарно-защитная зона (СЗЗ) 100 м железнодорожной линии на г. Бийск;     
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) 50 м коммунальных зон;          
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) 500 м полигона ТБО поселения;          
- санитарно-защитная зона (СЗЗ) 200 м очистных сооружений канализации;          
- прибрежная полоса и водоохранная зона 300 м р. Большая Лосиха (граница зоны  нанесены по утвержденному проекту института «Алтайводпроект»);
- зона охраняемого природного ландшафта лесного фонда (30-50метров); 
- зоны охраны объектов культурного наследия;
- территории возможного затопления паводковыми водами 1% малой обеспеченности ниже отм. 136,10 (согласно Заключению ГУ Алтайского ЦГМС №74 от 21.11.06). Защита территорий от ЧС предлагается устройством насыпной дамбы по Плосковской гриве до уровня отметки 136,60;
-  коридор ЛЭП110/220 кВ- 20/25 м, ЛЭП35кВ - 15 м, ЛЭП10кВ- 10 метров по обе стороны от крайнего провода;
- зона санитарной охраны (ЗСО) 1-3 пояса водозаборов; 
- месторождения «Моховое» и «Сердечное» государственного торфяного фонда (ГТФ).
Данный раздел посвящен анализу размещения объектов промышленности, коммунального хозяйства, спорта, транспортной и инженерной инфраструктуры, прибрежной защитной полосы, водоохранной зоны рек и территорий возможного затопления паводковыми водами, охраняемого природного ландшафта, охраны объектов культурного наследия, а так же выявлению ограничений для развития селитебных территорий.
1. Прибрежная защитная полоса, водоохранные зоны рек и 

территории возможного затопления паводковыми водами. Согласно действующему законодательству для водных объектов устанавливаются водоохранные зоны, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания указанных водных объектов и истощения их вод. 
      Это важно для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В соответствии с Водным кодексом РФ, ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Лосиха, протекающей по территории поселения составляет 300 и 50 метров соответственно. 
В границах водоохраной зоны запрещаются:

1)  использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями растений;

4)  движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохраной зоны допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения и истощения вод в соответствии с водным законодательством в области охраны окружающей среды.  
В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеуказанными ограничениями запрещаются: распашка земель, размещение отвалов грунтов, выпас сельскохозяйственных животных с организацией летних лагерей.
        2. Охраняемый природный ландшафт.  К охраняемому природному ландшафту поселения относится государственный лесной фонд (ГЛФ).
        3. Охрана объектов культурного наследия.  
        Все объекты археологии и культурного наследия, расположенные на территории поселения, согласно сведений НПЦ «Наследие», нанесены на «Карту (схему) границ земель, территорий и ограничений» в соответствии  с утвержденным генпланом и согласованы с Управлением по культуре Алтайского края. Внесение изменений не затрагивает зон объектов археологии и культурного наследия.
        4.  Промышленность.   Для объектов, отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон: предприятий третьего класса - 300 м; предприятий четвертого класса - 100 м; предприятий пятого класса - 50 м.
На территории поселения выделяется основная промышленная (производственная) зона третьего класса вредности, расположенная на северной окраине с. Санниково, а также отдельно стоящие производственные объекты, не входящие в эту зону и расположенные на территориях, примыкающих к трассе М-52. Все остальные предприятия, располагаются в южной промышленной зоне села Фирсово. Предприятия имеют IV-V категории опасности в соответствии с санитарной классификацией. Анализируя, расположенную в северной промышленной зоне группу предприятий, а также отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, кроме того, сложившуюся здесь усадебную жилую застройку, можно сделать вывод, что для наиболее благоприятного проживания населения, необходимо организовать санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий. Следует обратить также особое внимание на пойменные территории реки Лосиха, выполнить обвалование вдоль дорог и  территорий промышленных зон, фермы КРС, озеленение санитарно-защитных зон.
         5. Объекты коммунального хозяйства. 
         На территории поселения располагаются объекты коммунального хозяйства: газовая котельная, воздушные линии электропередачи высокого напряжения и КТП,  канализационные очистные сооружения (поля фильтрации и станция биологической очистки), полигон ТБО, скотомогильник,  кладбище, которые, имеют санитарно-защитную зону.

         6.  Котельные. На территории поселения зафиксирована 1 котельная в центре села Санниково, работающая на газовом топливе и 1 неработающая котельная, заброшенная вместе с фундаментами под строительство в селе Фирсово. По проекту территориального планирования предлагается котельная в коммунальной зоне села Фирсово. Величина санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от расчетных значений ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.

7. Канализационные очистные сооружения. Водоотведение  осуществляется канализационной системой, представленной локальными очистными сооружениями, выгребами с канализационными сетями и общепоселковыми очистными сооружениями. Канализационные очистные сооружения имеют проектную производительность 5400 м3/сутки. Санитарно-защитная зона от сооружений, расположенных на трех площадках, должна быть радиусом не менее 200 м.Канализационные выгреба так же имеют санитарно-защитные зоны, которые устанавливаются в зависимости от расчетной производительности, размер санитарно-защитной зоны варьирует от 15 до 30 метров.
8. Транспортная инфраструктура. МО Санниковский сельсовет имеет отличное транспортно-географическое положение, которое обусловливается нахождением его на расстоянии 10 км от краевого центра. По территории поселения проходит трасса М-52 «Чуйский тракт», что дает отличную  автомобильную связь с городами: Бийск, Новоалтайск, Барнаул и Новосибирск. Установленная полоса отвода и охранная зона дорог в пределах населенных пунктов располагается на землях населенных пунктов, за пределами на землях транспорта в соответствии с Земельным кодексом РФ. Санитарный разрыв от дороги федерального и краевого значения составляет 200 метров. Дороги проходят по землям поселения, не затрагивая населенных пунктов. Порядок установления и использования таких придорожных защитных полос  федеральных автомобильных дорог определяется Постановлением Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 года,  контролируется Федеральной дорожной службой и Министерством юстиции РФ. Кроме того,  территорию поселения и его населенные пункты пересекает дорога 3 технической категории на с.Бобровку с числом полос движения не менее двух и искусственными сооружениями на них, отдельные мосты и путепроводы которой составляют длину до 50 метров. Порядок установления и использования таких придорожных защитных полос  автомобильных дорог определяется Распоряжением администрации Алтайского края № 221-р от 17.03.99 года и контролируется ГУП «Алтайавтодор».  

Вдоль южных границ поселения проходит дорога местного значения 4 технической категории на с.Б.Ключи. Установленная полоса отвода и охранная зона дороги в пределах населенных пунктов также располагается на землях населенных пунктов, за пределами на землях транспорта в соответствии с Земельным кодексом РФ. Санитарный разрыв от дороги составляет 15 м. 
Установленная полоса отвода и придорожная защитная полоса составляют 1,0 м и 40,0 м от борта дорожного покрытия соответственно. Величина шумозащитной зоны - разрыва до жилой застройки устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.). Для автодороги Санниково–Бобровка он должен составлять не менее 15 метров.
        9. Объекты недропользования. 
На территории поселения, согласно Заключению  «Алтайнедра» имеются два месторождения торфа: Моховое - 11401тыс.тонн и Сердечное - 120 тыс.тонн. 
    Все ограничения использования территории нанесены на «Карту 

(схему)  границ земель, территорий и ограничений МО Санниковский сельсовет".
4.  Мероприятия по развитию МО Санниковский сельсовет
с целью реализации проектных предложений генерального плана  
  1. Основополагающим мероприятием является создание условий для реализации разработанного проекта территориального планирования, как инструмента регулирования в сфере градостроительных и земельно-имущественных отношений:
1.1  Обеспечение публичности градостроительной документации.
1.2  Создание автоматизированной информационной системы обеспечения   для всех сфер деятельности органов местного самоуправления.
1.3  Устранение излишних административных барьеров при оформлении   исходно - разрешительной документации.
2.   Выполнение первоочередных проектных материалов и мероприятий: 
2.1  Выполнение топографических планов и разработка проектов планировки и межевания новых селитебных территорий в М1:1000 («Mapinfo Professional», «AUTOCAD» -2010 в СК-63).
2.2  Разработка и утверждение «Правил землепользования и застройки».
2.3  Создание системы оценочного зонирования и расчета платежей за землю.
2.4  Разработка инвестиционных программ поэтапного освоения территорий. 
3.  Долевое строительство объектов спецназначения внешней зоны (полей фильтрации (ассенизации), полигона ТБО, кладбища).
4. Организация 1-го первоочередного этапа строительства (2009-2014 годы) транспортной инфраструктуры:

- первоочередное устройство насыпной дамбы для защиты селитебных территорий жилого массива «Чистые пруды» в с.Фирсово от затопления паводковыми водами 1% малой обеспеченности;
- строительство въезда в с.Фирсово со стороны «Правобережного тракта» (транспортной кольцевой развязки  перед мостом через р.Лосиха);
- строительство переезда для сельхозтехники через железную дорогу и автомобильную трассу М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Бийск-Ташанта;

- развитие вдоль правобережного тракта зоны придорожного сервиса.

5. Организация 1-го первоочередного этапа строительства (2009-2014 годы) инженерной инфраструктуры:

- строительство второй нитки межпоселкового газопровода высокого давления с.Санниково-п.Лесной, а также ГРП № 1-3;
- строительство высоковольтной ЛЭП 35 кВ и ТП 35/10 кВА № 1- 2; 

- строительство высоковольтной ЛЭП 10 кВ и ТП 10/0,4кВА № 1- 9. 

- увеличение мощности коммунально-эксплуатационных организаций по обслуживанию жилищного и дорожного сервиса (ДРСУ, ЖКХ);
- реконструкция АТС в с.Санниково. 

6. Строительство усадебных домов первоочередной (2009-2014 годы) потребности в жилом фонде согласно таблице № 2 и «Карте (схеме) границ зон планируемого размещения первоочередных объектов местного значения»  
7.  Строительство первоочередных (2009-2014 годы) объектов социального и культурно - бытового обслуживания местного значения согласно таблице № 3 и «Карте (схеме) границ зон планируемого размещения объектов местного значения»  формированием шести центров первичного обслуживания:

- супермаркет на 460 м² торговой площади;
- комбинат бытового обслуживания (КБО) на 30 р.м., парикмахерская, прачечная 15 кг сухого белья в смену;
 - кемпинг (мотель) на 20 (30) мест, кафе на 50 посадочных мест.
7.1 Реконструкция административного здания ООО «Санниковское» и здания амбулатории поселения в с.Санниково.
7.2 Строительство спортзала  в центре с.Санниково.
7.3 Реконструкция бани, строительство прачечной в с.Санниково.
7.4 Строительство пожарного депо, пекарни, мельницы в с.Фирсово.
7.5 Реконструкция общеобразовательной школы в с. Фирсово.
8.  Организация строительства на расчетный срок (2009-2029 годы)  транспортной инфраструктуры поселения:

- строительство объездной дороги вдоль южных границ с.Фирсово;
- строительство мостов на р.Лосиха с одновременным укреплением берегов;  

- благоустройство и озеленение улиц устройством освещения и покрытия;
- реконструкция дороги с.Санниково –с.Бобровка.

9.  Организация строительства на расчетный срок (2009-2029 годы) инженерной инфраструктуры поселения:

- создание кольцевой системы водоснабжения населенных пунктов;
- создание системы канализации до 100% уровня очистки бытовых и промышленных стоков;
- проектирование и строительство распределительной электрической и слаботочной системы до 100 % уровня телефонизации поселения строительством АТС на 3000 номеров в жилом массиве «Берниково»; 

- строительство распределительной сети газоснабжения до 100% обеспечения отоплением жилого фонда и общественных комплексов поселения. 
10. Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы) в промышленности:

- завершение формирования северной промышленной зоны строительством предприятий не выше 4 кл. вредности по переработке сельскохозяйственной продукции и изготовлению строительных материалов с целью создания собственной строительной базы;

- посадка санитарно-шумо-ветро-защитных лесополос с наветренной стороны границ населенных пунктов, вдоль трасс, въездов и промышленных зон;
-  организация торфяных выработок с целью создания  производства удобрений на базе существующих месторождений торфа;
- озеленение промышленных площадок, очистка промышленных стоков. 

11. Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы) в жилищной сфере:

- строительство жилого массива «Чистые пруды»;

- строительство жилого массива «Берниково»;

- строительство жилого массива «Фирсова Слобода»;
- строительство жилого массива «Фирсово Заречье».

12.Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы) в сфере туризма:

- строительство Базы отдыха «Спарта» в пойме р.Лосиха в селе Санниково и на «Березовом мысе» в с.Фирсово;

- строительство ДСШ, лыжной базы и Дома отдыха, теннисного корта, плавательного бассейна в с.Фирсово;
-  строительство объектов отдыха : базы «Благодать» на р.Лосиха в селе Санниково; базы «Серебряный бор», «Русская охота» и «Околица» в лесном массиве на южной границе с.Фирсово.  

- строительство на «Правобережном тракте» придорожного комплекса отдыха «Калина», торгово-развлекательного комплекса «Рублево», придорожного гостиничного комплекса «Кольцо».
13.   Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы) в социальной сфере:
13.1 Проектирование и строительство на северном въезде в с.Санниково общественно-деловой зоны торговли и спорта в составе:
   - рынок на 250 торговых мест, кафе на 50 посадочных мест;
   - супермаркет торговой площадью 1050 м², мотель на 20 мест;
   - спортклуб «Экстрим», горки «Картинг».
13.2  Проектирование и строительство общественно-деловой зоны торговли и дошкольного образования в с.Санниково в составе:
- супермаркет на 460 м² торговой площади, кафе на 50 пос. мест;
- детсад на 180 мест, бассейн на 72 м² водного зеркала, школа на 4 класса.
13.3  Проектирование и строительство общественно-деловой зоны здравоохранения в с. Фирсово: база  отдыха «Лосиха»  на 500 мест, детский санаторий, пляж.

13.4  Проектирование и строительство общественно-делового центра с.Фирсово в составе: 
- клубный развлекательный комплекс на 400 мест с кафе на 50 пос. мест;
- АТС на 2500 номеров; 
- супермаркет на 1050 м² торговой площади.
13.5  Проектирование и строительство общественно-деловой зоны здравоохранения поселения в жилом массиве «Берниково» в составе: 
- поликлиника на 200 пос. в смену, аптека на 2 р.м.; 
- больница на 100 коек; 

- Дом ветеранов, профилакторий;
- лыжная база, «Дом охотника» и «Гостиный двор» на 50 мест.
13.6 Проектирование и строительство общественно-деловой зоны начального образования в жилом квартале «Лесное» с. Фирсово в составе:
- детский сад на 180 мест, начальная школа на 180 учащихся.
13.7  Проектирование и строительство общественно-деловой зоны образования в жилом массиве «Фирсова Слобода» с. Фирсово в составе: 
- средняя школа на 540 учащихся, спортзал на 360 м² площади пола, бассейн на 72 м² водного зеркала, актовый зал на 180 мест;
- детский сад на 280 мест, начальная школа искусств на 4 класса;
13.8 Проектирование и строительство общественно-деловой зоны образования в жилом массиве «Берниково» с. Фирсово в составе: 
- средняя школа на 900 учащихся, спортзал на 360 м² площади пола, бассейн на 72 м² водного зеркала, актовый зал на 300 мест;
- детский сад на 280 мест.

13.9  Проектирование и строительство центра повседневного спроса в жилом массиве «Березовый мыс» с. Фирсово в составе:
- супермаркет на 460 м² торговой площади и кафе на 50 пос. мест; 
- комбинат бытового обслуживания на 20 р.м., парикмахерская на 6 р.м., прачечная на 20 кг сухого белья в смену;
- детский сад на 180 мест.
14. Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы) в культурной сфере:

- строительство культового здания в рекреационной зоне жилого массива «Березовый мыс» с. Фирсово;
- строительство культового здания храма на Демидовском бульваре в жилом массиве «Берниково»  с. Фирсово;
- строительство клубного развлекательного комплекса на 600 мест, кафе на 150 пос. мест в жилом массиве «Берниково» с. Фирсово;
- строительство клуба на 300 мест, ресторана «Чистые пруды» на 50 мест в жилом массиве «Чистые пруды» с.Фирсово.
15.   Мероприятия на расчетный срок (2009-2029 годы ) в спортивной сфере :

15.1Проектирование и строительство общественно-деловой зоны спорта поселения в жилом массиве «Берниково» в составе:
- бассейн на 250 м² водного зеркала, сауна на 10 мест;
- спортзал на 640 м² площади пола; 

- стадион на 1,5 тыс. зрителей;
- ДСШ, каток, теннисный корт.
15.2  Строительство в жилом массиве «Чистые пруды» с. Фирсово детского спорткомплекса на 180 мест (спортзал на 288 м² площади пола, бассейн на 25 м² водного зеркала).
      Все общественно-деловые зоны и центры нанесены на «Карту (схему) границ зон планируемого размещения объектов местного значения МО Санниковский сельсовет».

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 МО САННИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Таблица №2
	Наименование
	Единица

измерения
	с. САННИКОВО
	с. ФИРСОВО  (массив БЕРНИКОВО)
	ВСЕГО по поселению:

	
	
	 Сущ

01,01.
2009
	1 очередь

5 лет

2009-2014
	Расчетный срок (20лет) 
2009-2029 
	Сущ

01.01.
2009
	1 очередь

5 лет

2009-2014 год
	Расчетный

срок (20лет)
2009-2029 год
	Сущ. 

01.01.
2009
	1очередь

5 лет

2009-2014 год
	Расчетный

срок (20лет)
2009-2029 год

	Население
	чел
	2592
	4500
	9000
	655
	6000 (3800)
	17200 (11000)
	3247
	10 500
	26 200

	К-т семейности 
	
	2,8
	2,9
	3,0
	2,8
	2,9(2,9)
	3,0(3,0)
	2,8
	2,9
	3,0

	Расчетная численность 
	усадеб

квартир
	-
	1552

-
	3000

-
	-


	2069(1310)
-
	5733(3667)
(370)
	-
	3620

-
	8370

370

	Убыль:

-снос из СЗЗ

- ветхие
	дом/тыс.м²

дом/тыс.м²
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-
	-

-

	Сохраняемый фонд из них: 

Объем фонда:
	тыс м²

усадеб

квартир

тыс. м³
	47,7

540

414

140,0
	47,7

540

414

140,0
	47,0
540

400
140,0
	11,7
234
-

27,0
	11,5
230/-
-

27,0
	11,5/-

230/-

-/-

27,0/-
	59.4
774
414

167,0
	59,2
770

414

167,0
	58,5
770

414

167,0

	Проектируемый фонд, из них:

Жилой фонд новый

Объем фонда:
	тыс м²

дом/тыс м²

тыс. м³
	-
-
	109,5
618/62

186,0
	356,0
2060/309
945,0
	
	195,5 (131,0)
1839(1310)/184 
566,1
	837,0 (550,0)
5503(3666)/825,5
2502,0
	-

-

-
	305,0
2457/246
753,0
	1193,0
7563/1135
3459,0

	Обеспеченность общей площадью

жилого фонда
	м²/чел
	18,4
	24,1
	40,0
	17,9
	33,1(34,5)
	49,0(50,0)
	18,3
	29,0
	46,0

	Сметная стоимость
	тыс руб
	-
	1240,0
	6300,0
	
	3780(2620)
	16680(11010)
	-
	5020,0(2620)
	22 980(11010)

	Территория:

Жилая зона:

участки/улицы
	га

га
	
	120,5
92,7/27,8
	410.0

315,0/95,0
	
	368,0
283,0/85,0
	1084,2
834;0/250,2
	
	488,5
376,0/112,5
	1494,2
1149,0/345,2


18
РАСЧЕТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО - БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
 Таблица №3.

	№  Наименование  


	Норма расчета учреждений и  

предприятий обслуживания
	Общая расчетная вместимость (МО)
с.Санниково/ сФирсово (Берниково)*
	Сохраняемых 

(перспективу) 
	Намечаемых к строительству

сСанниково/ сФирсово (массив Берниково)*
	Территория

объектов, га

	
	
	1 очередь (5 лет)
10500 человек

4500/6000(3800)
	Расчетный срок 26200 человек

9000/17200(11000)
	на 01.01.2009 3247 человек

(2592/655)
	1 очередь (5 лет)
Санниково/Фирсово

(массив Берниково)*
	Расчетный срок (20 лет)
Санниково/Фирсово

(массив Берниково)* 
	с.Санниково/
с.Фирсово

(Берниково)*

	1.Детсад 
   (7-10%) детей
	85% детей (мест) дошкольного возраста
	625 (поселение)
268/357(226)
	1559 (поселение)
536/1023(655)
	120/-
	180/420(280)
	180/640(2х180)
	2,2/5,0(3,0)

	2. Школа 

    (11+2%) уч-ся
	100 % детей

(уч-ся) 8 летним  75% - средним образованием.
	1365(1024)

439/586(371)

	3406(2554)

780/1800(1073)
	Средняя школа на 420 учащихся. 

(сСанниково)
	-/Реконструкция

8 летней школы на 108 до 380 уч-ся(180  начальных классов)
	- /Средняя школа на 

1640 (900);
(начальная школа- гимназия на 4 кл.)
	3,1/7,8(4,3)

	3. Амбулатория              (ФАП) /аптека
	1 на поселение 
(населенный пункт)
	1/1
	1/1
	Аптека/-
	Реконструкция сущ. здания с/с под 

Амбулаторию на 200 посещений в сутки.
	- / Поликлиника 200 посещений в смену, (Больница на100 коек, аптека)
	0,1/0,6 (0,4)

	4Администрацция  ООО             
«Санниковское» 
	1 на поселение
	1/-
	1/-
	1/-
	Административное

здание (рек-ция) ООО Санниковское
	-
	0,2/-

	5 Администрация 

    поселения     
	1 на поселение
	1/-
	1/-
	- /-
	Общественный центр  поселения
	-
	0,2/-

	6. Отделение        связи/сберкасса     
	1 на населенный
 пункт
	1/1
	1/1
	1/-
	В Общественном центре с.Санниково
	В Общественном центре с.Фирсово
	-/0,2

	7. АТС
	100 – 300

номеров

на 1000 жителей 
	1050 номеров

450/600 (380)
	7860 номеров

2400/5460 (3300)

	500 номеров - 

с.Санниково

150-сФирсово
	Реконструкция

АТС в с.Санниково

до 2400 номеров/-
	-/АТС 2500 номеров в с. Фирсово 

(3000 Берниково*)
	0,2/0,3



	8.Спортзал
	60-80 м² пола на

1000 жителей.
	630 (поселение)
	2096 (поселение)
	2х180 в сущ. школах
	420 пристройка к клубу  с.Санниково
	в школе:-/780 (360, 640)-ДСШ.Берниково 
	0,3/0,3/0,3

	9.  Бассейн 

     крытый
	20-25 м² на 1000. не менее 70-100 водного зеркала.
	210 (поселение)
	655 (поселение)
	-
	4х72 (детсады)
	2х250 (в школе) 

-/500(250)
	-

	10. Клуб
	80 мест на

1000 жителей
	840 (поселение)
360/480(300)
	2100 (поселение)
640/1456(880)
	300 центр

с.Санниково
	- /500 (300) 
	340/1000(600)
	0,3/1.1(0.6)

	11. Библиотека
	4,5-5,0 тыс. книг 

на 1000 жителей
	47 тыс. книг

(на поселение)
	130 тыс  книг
  (на поселение)             
	15- в школах

15/15
	20-(нач.гимназия)
	40 тыс. книг– в школе: -/80(40)
	-

	12. Баня
	5-7 мест на 1000

жителей
	52(на поселение)
	184(на поселение)
	-
	Реконструкция до 

50 мест с.Санниково
	3 сауны по 40 мест 40/80(40)
	0,5/0,3/0,3

	13. Прачечная
	3,5 кг белья в смену на 1000 жителей
	36(на поселение)
	92 (на поселение)
	-
	2 прачечных по 15 кг белья в смену: 

-/30(15) 
	3 прачечных по 20 кг белья в смену: 20/40(20).
	0,5;0,5/1,5

	14. КБО
	7 рабочих мест на 1000 жителей
	74(на поселение)
	183(на поселение)
	-
	2 КБО на 30 р.м. с парикмахерской на 

6 раб. мест:-/72(36)
	3 КБО на 30 р.м. с парикмахерской на 6 раб.мест:36/72(36)
	0.3/0,5/0,5

	15. Гостиница 
	6 мест на 1000

жителей 
	63(на поселение)
	157(на поселение)
	-
	3 кемпинга на 20 мест: 20/40 (20)
	3 мотеля на 30 мест:

30/60 (30)
	0,6;0,4/0,6

	16.  ЖКХ
	1 на поселение
	1
	1
	1 в Санниково
	-/1(1)
	1 (реконструкция) /-   
	0,2/0,2

	17.  Пождепо
	1 на 4 тыс.жит.
	2,6
	6,5
	-
	-/4 (на поселение)
	-
	-/0,3

	18.  Магазины:     Продтоваров      Промтоваров   
	100 м²торг.площ.

200 м²торг.площ.

на 1000 жителей
	1050
2100

(на поселение)
	2620

5240

(на поселение)
	140

300

(в Санниково)
	6х160=960

6х300=1800

(на поселение)
	6х250

3х1050

(на поселение)
	0,7/0,7/0,7

1,2/1,2\1,2

	19. Рынок
	24- 40 м² торг.мест на 1000 жителей
	250 (поселение)
(0,3га)
	1050 (поселение)
(0,8 га)
	
	250/-
	 -/800(800)
	1.2/-/4.0

	20. Общепит
	40 посадочных мест на 1000
	420 (поселение)
180/240(150)
	1048 (поселение)
320/730(430)
	120
	6х50 (поселение)
50/2х50(3х50)
	9х50;2х100 (всего)
150/2х100 (2х150)
	1,0/1,3/1,3

	21 Спортивные

      сооружения
	0,7-0,9 га на

1000 жителей 
	7,3 
	23,5 
	1,3 (в школах)
	1,5 га - корт

3,0 га – стадион

1,5 га – каток
	1,5 га – картинги

1,5 га – «ГОРКИ» 

10,2 – база «Спарта»
	24,0

	22. Овощебаза
	1 на поселение
	1
	1
	1/- 
	-
	-
	-

	23. Пекарня
	1 на поселение
	1
	1
	-
	1 - ЧП «Сарайкин»
	-
	-

	24.Мельница
	1 на поселение
	1
	1
	
	1 - ЧП «Сарайкин»
	
	-

	25.Дом ветеранов 
	1 на поселение
	1
	1
	-
	1 (с.Фирсово)
	-
	-/-/0,3

	26.Церковь
	1 на поселение
	1
	1
	-
	-
	-/2 (1)
	-/0,4(0,2)

	     ВСЕГО:
	
	
	
	
	
	
	40,0 га.


      В Общественном центре поселения расположены: Сельсовет, АТС на 1500 номеров, сберкасса, почта, административное здание ООО «Санниковское»,  детсад на 120 мест, средняя школа на 420 учащихся (спортзал на 180 м², актовый зал на 210 пос.мест, библиотека на 15 тыс. томов). По генплану  предлагается строительство:  амбулатории на 200 посещений с аптекой на 2 р. м. (реконструкция здания сельсовета), пристройка к клубу на 300 пос. мест, спортзал на 420 м², реконструкция бани до 50 мест, магазины торговой площадью 820 м² , кафе (4х50) пос. мест, рынок на 250 торговых мест площадью 1,2 га. На 1 очередь генплана предусматривается строительство административного здания центра МО Санниковский сельсовет, где будет располагаться также отделение связи и сберкасса. Кроме того, строительство зданий клубов на 200 и 300 пос. мест в с. Фирсово, реконструкция до 2400 номеров АТС в с.Санниково, строительство торговых центров в составе: магазин продуктов 160 м², магазин промтоваров - 300 м², кафе на 50 пос. мест. На территории поселения предусматривается строительство  6-ти торговых центров и  пяти комплексов КБО с прачечной на 15(20) кг сух. белья в смену, парикмахерской и фотоателье. 
         На перспективу (20 лет) на территории с.Фирсово предусматривается строительство 2-х средних школ на 740 (900) уч-ся в жилом массиве Берниково со спортзалами на 360 м², бассейном на 250 м² водного зеркала, библиотекой на 40 тыс.томов и  актовым залом на 300 пос. мест. Кроме того, предлагается строительство 9-ти детских садов на 140 и 180 мест с бассейнами на 72 м² водного зеркала, поликлиники на 200 посещений в смену в населенном пункте с.Фирсово, больницы на 100 коек и Дома ветеранов в жилом массиве Берниково. Спортивные сооружения располагаются на территориях, примыкающих к руслу реки Лосиха, в рекреационной зоне природного лесного ландшафта. В общественно-деловой зоне спорта поселения расположены: 2 крытых бассейна на 250 м² водного зеркала, сауны, ДСШ, спортзал на 420 м², теннисный корт, каток, лыжная база,  ипподром «Картинг», база отдыха «Спарта». Коммунальные объекты (пожарное депо, ЖЭО, ДРСУ, автопарк) предлагается разместить в коммунальной зоне с.Фирсово. Овощехранилище, хлебопекарню, мельницу – на территории ЧП «Сарайкин», расположенной в селе Санниково. 
Примечание: (Берниково)* - жилой массив южных территорий с. Фирсово.
4.1   Мероприятия по предупреждению ЧС
              На территории западного направления развития с.Фирсово на участках  с низкими отметками рельефа возможно затопление и разрушение вследствие русловых деформаций в половодья малой 1% обеспеченности, согласно заключению ГУ «Алтайский ЦГСМ» - лаборатории русловых процессов рек Алтая краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
         Рассматриваемый участок расположен на северо-западе от с. Фирсово в пределах высокой поймы р.Оби, с севера территория ограничивается насыпью автодороги Барнаул-Новоалтайск, с юго-востока на северо-запад земельный участок пересекает современное русло р. Лосиха, южнее - старое русло.  Кроме этого территория разделена на практически равные по площади части высокой насыпью грунтовой дороги, идущей от трассы в село и укрепленной щебнем и каменной наброской.
          В соответствии со СНиП 2.07.01-89  «Градостроительство»  территории поселения, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами подсыпкой или обвалованием.  Отметку бровки откоса следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. За расчетный горизонт высоких вод для данных территорий следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью 1 раз в 100 лет (уровень 1% обеспеченности) равную 136,10 метров.  Для строительства могут быть использованы территории с отметками не менее 136,60 метров БС, либо территории,  защищенные дамбой с соответствующими отметками верха.

          Современная  гидрологическая ситуация на реке Оби исключает возможность разрушения территории вследствие деформаций русла р. Оби. Для  предотвращения негативного воздействия со стороны развития руслового процесса в новом русле р. Лосихи необходимо выполнение мероприятий по укреплению ее берегов. Современное русло реки отделено от староречья высокой насыпью грунтовой дороги и транзитного потока воды по старому руслу в настоящее время нет. Оно служит естественной дреной для местного поверхностного стока и лишь во время половодья в него заходит Обская вода, поэтому существенных русловых деформаций ожидать не приходится и при своевременном принятии защитных мер против разрушения отдельных участков берега и появлении береговых оврагов серьезной опасности не ожидается. 
       Вывод:  Для защиты территории от  затопления (1% уровня 763 1937 года - 135,520 БС и  5%  уровня  689 1969 года – 134,780 БС) необходимо устройство насыпной  дамбы  в районе  Плосковской  гривы  с  отметкой верха 136,60  метров  БС.
22
4.2  Мероприятия по развитию инженерной и транспортной  инфраструктуры МО Санниковский сельсовет
         Цель устойчивого развития поселения в отношении технической обеспеченности населения инженерной инфраструктурой заключается в удовлетворении потребности в ней нынешнего и будущих поколений. Это создает условия для экономической деятельности, позволяет эффективно использовать имеющиеся коммунальные службы, внедрять запланированные изменения по их улучшению, при условии  бережного отношения к  окружающей природной среде.
      Основными проблемами в области инженерной и транспортной инфраструктуры являются:

-  состояние сетей водопровода в целом удовлетворительное, но  на скв.№ 2-3 водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции и замены;  
- питьевая вода не соответствует санитарным нормам и требованиям из-за повышенного содержания железа и марганца;
-  водозабор №2 расположен близко от производственной зоны, водозаборы № 1,3,4 расположены на селитебных территориях;
- состояние сетей канализации неудовлетворительное, станции перекачки № 1,2,3 требуют реконструкции;
- очистные сооружения в неудовлетворительном состоянии, расположены на въезде, близко от жилой застройки;  
-  сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует;
-  проектная мощность газовой котельной 8 Гкал/час (согласно справки ЖКХ потребляемая мощность 3,5- 4 Гкал/час)  используется только на 50%;
- дорога местного значения на с.Бобровку требует реконструкции;
-  переезд сельхозтехники через ж/д и автомобильную трассу федерального значения осуществляется по неорганизованному переезду;
-  АТС недостаточна, отсутствуют многие объекты соцкультбыта.
       Мероприятия по улучшению существующей транспортной схемы предусматривают создание удобных связей с местами приложения труда, объектами культурно - бытового обслуживания, зонами отдыха населения. 
    К числу первоочередных мероприятий (2009-2014 год) относятся:

1.  Реконструкция существующей проезжей части с устройством бетонного  покрытия магистральных улиц с.Санниково и проектируемого участка въезда в с. Фирсово со стороны правобережного тракта.

2.  Устройство насыпной дамбы в районе Плосковской гривы для защиты от возможного 1% паводкого затопления. 

3. Устройство переезда для сельхозтехники через железную дорогу и путепровод через автомобильную федеральную трассу М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск-Бийск-Ташанта в районе перспективной транспортной развязки в пос.Новый МО Березовский сельсовет.
4. Устройство транспортной кольцевой развязки на правобережном тракте перед мостом через р.Лосиха.

5.  Организация северного правостороннего съезда с правобережного тракта в районе объездной дороги населенного пункта с.Санниково. 

6.  Устройство автовокзала и остановок пригородного транспорта вдоль дороги на с.Бобровка и на магистральных улицах населенных пунктов. 

7.  Реконструкция 12,5 км дороги 3- ей категории на с.Бобровка .
   К числу  мероприятий проектного периода (2009-2029 годы) относятся:
1.  Строительство транспортного моста через Лосиху в с.Фирсово и с. Санниково (на базу отдыха «Спарта»).
2.  Реконструкция объездной дороги направлением на с.Баюновские Ключи вдоль южных границ  населенного пункта с.Фирсово.

3. Устройство  ветрозащитных 2-х кулисных лесополос для селитебных территорий с.Санниково и с.Фирсово.

4.  Капитальный ремонт проезжей части улиц с.Фирсово и с.Санниково  устройством уличного освещения и благоустройства.

5.   Выполнение очистных сооружений (бензомаслоуловителей) для поверхностных стоков с территории промышленных предприятий.

6.  Организация посадки зеленых насаждений на въезде в село Санниково со стороны трассы М-52.

7.  Устройство вертолетной площадки в рекреационной зоне поселения на восточной границе жилого массива «Берниково». 
       Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры позволят улучшить условия проживания, повысят инвестиционную привлекательность земельных участков.
       Строительство новых и реконструкция распределительных ТП должно осуществляться одновременно с реконструкцией централизованных тепловых сетей жилого  сектора, источником теплоснабжения которого является газовая котельная, используемая не на полную мощность. Новые потребители тепла могут появиться в связи со строительством высокоплотной застройки в центре  с.Санниково. В связи с этим на первую очередь выходит также устройство очистных сооружений на северной границе поселения. Площадь очистных сооружений определилась нормативной нагрузкой на грунты 120 м³/га и составила 24,0 га.    Проектом очистные сооружения разбиты на два участка – первой очереди на севере поселения (12,0 га) и на перспективу (южная граница поселения - 12,0 га). Кроме этого запроектирована станция биологической очистки и очистные сооружения 3,0 га для  восточных кварталов Фирсовой Слободы.  

      Централизованного теплоснабжения в селе Фирсово не предусматривается. Проектом предлагается строительство ГРП с использованием газа для отопления жилых домов и зданий соцкультбыта от местных котельных установок. Экономичнее отапливаться от местных котельных, рассчитанных на объект или группу зданий, чем прокладывать тепловые сети и нести от этого потери тепла. 
      Проблемой для поселения является также плохое качество питьевой воды в связи с повышенным содержанием железа и марганца. На первую очередь необходимо иметь резервные источники питьевой воды и специализированные станции по ее очистке. Хранение регулирующего и противопожарного запаса предусмотрено в резервуарах чистой воды, емкость которых должна составлять 20% от суммарного расхода воды.
      Кроме того, необходимо исключить сброс без предварительной очистки поверхностных стоков. Поверхностные сточные воды от станций техобслуживания, АЗС, гаражей, промышленных площадок, должны очищаться перед сбросом в систему дождевой канализации или пониженные места рельефа. Санитарные разрывы до жилой застройки нормативные, но предприятия обязаны предусмотреть организацию  и благоустройство  санитарно-защитной зоны от МТФ, организовать систему контроля за соблюдением нормативных значений ПДВ в атмосферу с привлечением технологических методов.
        К числу первоочередных мероприятий (2009-2014 год) относятся:     
1. Строительство в центре поселения пожарного депо на 7 машин, ДРСУ, ЖКХ, ЖЭО, автотранспортного предприятия. 

2. Строительство 2-ой нитки межпоселкового газопровода высокого давления  направлением на пос. Лесной. 

3. Строительство подстанции №1 35/10 кВА  (согласно схемы СВЭС),  расположенной на ЛЭП 35 кВ направлением на ПС «Набережная» . 
4. Строительство ЛЭП 35 кВ направлением на Бобровку до ПС «Бобровская». 
5. Строительство ГРП среднего давления №1-3. 
6. Реконструкция канализационного коллектора (2 км) в с.Санниково. 
7. Строительство полей ассенизации на севере поселения и одновременно закрытие существующих очистных сооружений в с.Санниково по причине не соответствия санитарным нормам и требованиям по ООС.       
8. Строительство водозаборов с.Фирсово № 7-8.

9. Реконструкция существующей АТС с.Санниково.

10. Реконструкция водопровода и водозабора №1 в с.Санниково.

   К числу  мероприятий проектного периода (2009-2029 годы) относятся:     
1. Строительство подстанции №2 35/10 кВА, расположенной  на ЛЭП 35 кВА направлением на ПС «Бобровская». 

2. Строительство АТС в с.Фирсово дает возможность на 100%  обеспечить жителей современной автоматической междугородней телефонной связью. 

3. Прокладка оптико-волоконного кабеля, трасса которого намечена  вдоль Бобровской трассы, дает возможность подключения к сети «Интернет». 
4. Строительство водозабора  № 6 в квартале «Фирсова Слобода».
5. Строительство полей ассенизации на юге поселения.

6. Строительство ЛЭП 10 кВ (38 км), ТП 10/0,4 (29 шт).

7. Прокладка разводящей сети электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения жилого массива «Чистые пруды», «Берниково», «Фирсова Слобода», «Фирсово Заречье», «Березовый мыс».  
        4.2.1 Электроснабжение 
        Источником электроснабжения Санниковского сельского поселения является РТП 35/10 кВа «Санниковская»,  расположенная в его северной части на участке земель энергетики районного значения площадью 0,33 га. Подстанция подключена к CВЭС от РТП «Чесноковская» со стороны МО городского округа г.Новоалтайск.

         По территории поселения проходит транзитом высоковольтная ЛЭП220 федерального значения (коридор 25 м в обе стороны от крайнего провода). Кроме этого от подстанции отходит ЛЭП 35кВ направлением на Б.Ключи  до подстанции «Майская», направлением на Бобровку через Фирсово до подстанции «Бобровская» и направлением на Затон до ПС «Набережная». 
       Коридор (охранная зона) - расстояние по горизонтали от крайнего провода ЛЭП до выступающих частей зданий и сооружений (по обе стороны линии) напряжением 35 кВ - 15 метров, 10 кВ -10 метров. 
       Документом  территориального планирования выполнены все требования по сохранению существующих ЛЭП. 
Суммарная потребность в электроэнергии 
МО Санниковский сельсовет составляет:
	Наименование показателей
	Норма кВт/час

на чел.
	Существующее

положение
	По проекту:

1 очередь /расчетный срок

	
	
	Количество 

потребителей
	Расход энергии

КВт/час в год
	Количество потребителей
	Расход энергии

МВт/час в год

	Потребность на бытовые и  коммунальные нужды
	
	
	
	
	

	с. Санниково
	950/1350
	2592
	2 462 400
	4500/9000
	6 075 / 12 150 

	с. Фирсово, в т.ч. 
	950/1350
	 655
	622 250
	6000/17200
	5 700 / 23 220

	массив Берниково
	950/1350
	-
	
	(3800)/(11000)
	(3 610)/(14 850)

	    ИТОГО:
	
	3247
	3 084 650
	10 500/26 200
	11 775 /35 370


Всего (с учетом промышленных предприятий  местного значения) расход электроэнергии на  расчетный срок  составит: 40 675 500  КВт/час в год
     Норма учитывает расход электроэнергии жилыми и общественными зданиями, предприятиями производственного, коммунального и бытового обслуживания. 
         Пропускная способность питающей ВЛ-35кВ и установленная мощность подстанции 35/10 кВа «Санниковская» обеспечивают надежность электроснабжения потребителей поселения. Распределение электроэнергии по существующей территории производится на напряжении 10(6)кВ.
         Электроснабжение потребителей поселения сохраняется от ТП 35/10 кВ «Санниковская», распределение электроэнергии производится на напряжении 35/10 кВ строительством 2-х подстанций на ЛЭП 35 кВа (№1 согласно проектной схемы СВЭС направлением на пос.Затон, №2  - по данному проекту направлением на с.Бобровка). 
       Проблема надежного электроснабжения может быть решена путем осуществления значительного объема сетевого строительства.         Строительство и реконструкция распределительных трансформаторных пунктов ТП 10/0,4 кВа (28 шт), ВЛ35 и ВЛ10 кВ должно осуществляться одновременно с проектами застройки жилых кварталов. 
       Согласно предложениям по территориальному планированию схема энергоснабжения поселения выполняется  от ТП 35/10 кВа  «Санниковская»: 
- село Санниково  от существующей ТП 35/10 кВа  «Санниковская»; 
- с.Фирсово ( массив Берниково) от проектируемой ТП №1(ТП№2) 35/10 кВа. 
       Предлагаемое местоположение электрических подстанций,  ЛЭП 35к В показано на «Карте (схеме) инженерной инфраструктуры» ГП-4.                                                                                                                                                                                                   
      Данный чертеж и расчетные нагрузки согласованы с энергетическими и инженерными службами Первомайского  района.  
      4.2.2 Газоснабжение
      Источником газоснабжения Санниковского сельского поселения являются ГГРП-22 и ГГРП-22А, расположенные в г. Новоалтайске, через подающий межпоселковый газопровод давлением 6 кгс/см² Березовка-Санниково. По схеме газоснабжения понижение давления до расчетной величины осуществляются от ГРП шкафного типа. 
      На территории поселения, согласно схеме газоснабжения, разработанной ЗАО «Лорес», строится транзитный межпоселковый газопровод Санниково-Фирсово-Лесной (Ø=225,315 мм, давлением 6 кгс/см²). Коридор (охранная зона) газопровода составляет 6,5 м (Постановление Правительства РФ №878 от 20.11.2000 «Об утверждении правил охраны газораспределительных сетей»). На селитебной территории ограничения и разрывы определяются СНиП «Градостроительство», учитывают безопасность населения, а также нормируемое расстояние до общественных зданий и детсадов - 15метров. 
      Проектом выполнены все требования по сохранению существующего газопровода, безопасности населения и охране окружающей природной среды.
     Расчетный годовой расход газа (суммарная потребность)  составляет:

	Наименование показателей
	Норма 

расхода

газа, м³

на 1 чел

в год.
	1 очередь

строительства (2009-2014 годы)
	Расчетный срок

(2009-2029 годы)

	
	
	К-во 

потребителей
	Годовой

расход газа

тыс. м³
	К-во 

потребителей
	Годовой расход газа, тыс.м³

	Потребность  на хозбытовые, коммунальные и 5% соцкультбыт:
	
	
	
	
	

	с.САННИКОВО
	120

180

300
	1000

1592

1908
	120

286

572
	1000

1592

6408
	120

286

1922

	с.ФИРСОВО, в т.ч.:
	180

300
	655

5345
	118
1604
	655
16545
	118
4964

	Жилой массив БЕРНИКОВО
	180

300
	-

(3800)
	-
(1140)
	-

(11000)
	-
(3300)

	         Итого:
	
	10 500
	2700
978/1722(1140)
	26 200
	7410
2328/5082(3300)


 Итого годовой расход (суммарная потребность) по поселению                                                       26 200 человек составит: 7 780 тыс. м³ газа.

На отопление жилых домов сущ. жилого фонда:

Q=58500 м²х161ккал/час=9 418 500 (9,419 Гкал/час).

На отопление нового ж /фонда:Q=1135000м²х204=231540000=231,5 Гкал/час.

На отопление с учетом соцкультбыта (10 % от жилья) Q=254,7 Гкал/час
Годовой расход на отопление составит: 
24х221х255х (20+7,7)/(20+39)=634996,7  Гкал = 98725,0 тыс. м³ газа.
 Всего годовой расход (суммарная потребность) по поселению

26 200 человек составит: 106 505,0 тыс. м³ газа.
           Строительство распределительных сетей и ГРП должно осуществляться одновременно с проектами планировки жилых кварталов. Местоположение ГРП № 1-3,  трассы межпоселкового газопровода показано на чертеже ГП-4.    
          4.2.3 Водоснабжение
          В населенных пунктах поселения имеется водопровод практически по всем улицам. Расчетные нормы и расходы воды приняты в зависимости от степени благоустройства по СНиП 2.04.02.84. Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Схема водоснабжения на 1очередь и расчетный срок принимается объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Водоснабжение новых селитебных территорий в с.Санниково предполагается от существующего поселкового водозабора. Вода из подземного водозабора №1(2400 м³/сутки) насосной станцией первого подъема подается в резервуары чистой воды, затем, после ее очистки, подается в кольцевую водопроводную сеть и водонапорную башню Υ=160м³/ Н = 30,0 м. 
     Наружное пожаротушение с расходом 10 л/сек решено из пожарных гидрантов, расположенных в существующих и проектируемых водопроводных колодцах через 120,0 - 180,0 метров.
      Водоснабжение новых западных территорий с.Фирсово предполагается от сущ. водозабора №4 (500 м³/сутки) с  водонапорной башней Υ=50 м³, Н=25 м, закольцованного с проектируемым водозабором №8 (2400 м³/сутки). 
      Водоснабжение новых восточных территорий Фирсово предполагается от сущ. водозабора №5 (640 м³/сутки), закольцованного с проектируемым водозабором №6 (1200 м³/сутки), обеспеченным насосными станциями 1 и 2 подъема, а также резервуарами для очистки и хранения противопожарного запаса воды. 
      Водоснабжение селитебных территорий, расположенных вдоль трассы на с.Бобровка и пос. Лесной, осуществляется локально от подземного водозабора №7, новых южных территорий жилого массива Берниково, согласно проекта, также от водозабора №7 при условии увеличения его производительности до 3600 м³/сутки.
      Мощность водоносного горизонта на территории поселения, согласно Заключению «АЛТАЙНЕДРА», позволяет это выполнить. 
      Для  водозаборов предусматриваются ЗСО 3-х поясов: 1 пояса - зона строгого режима - 50 метров, 2 пояса - режим ограничений от бактериальных загрязнений - 224 метра, 3 пояса - режим ограничений от химических загрязнений - 1070 метров. Радиусы режимов ограничений определены по формуле Биндемана.

      Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84.
      Проектом принимается 3 резервуара по 150/100/150 м³, в которых хранится противопожарный регулирующий и 3-х часовой максимальный расход на хозяйственно-питьевые нужды. Проектируемые пожарные резервуары необходимо расположить на площадке водозаборов № 2/№ 7/№ 8 соответственно.
      4.2.4  Канализация. Сбор стоков от усадебной застройки и общественных зданий планируется в местные выгреба Υ=3(5)-30(50)м³, расположенные  на приусадебном участке и прилегающих территориях с последующим вывозом на поля фильтрации. В перспективе (на расчетный срок) поля ассенизации и станцию биологической очистки.  
      Проектом  предлагается для канализования селитебной застройки с учетом перспективы строительство полей ассенизации на земельных участках общей площадью 24га, располагаемых в северной и южной части  поселения. 
      Расчетный суммарный объем сточных вод по поселению с учетом перспективного расширения населенных пунктов составит 5400м3/сутки.    

Водопотребление и водоотведение по МО Санниковский сельсовет
Таблица №4

	Зона размещения
	Наименование водопотребителей
	  Единица

  измерения
	Норма водо-

потребления  л/сутки.
	I очередь строительства (2009-2014)
	Расчетный срок (2009-2029 годы)

	
	
	
	
	Кол-во водо- потребителей
	Расход воды

м³/сутки
	Кол-во стоков м³/сутки
	Кол-во водо- потребителей
	Расход воды 

м³/сутки
	Кол-во стоков

м³/ сутки

	Жилая зона

с.Санниково
	Население 

усадебной

жилой застройки
	  человек

  -

  -
	150

180

50-полив
	1462 –сущ.

1968 - проект

4500 - всего
	219

354

225
	219

354

-
	1462 –сущ.

6468 - проект

9000 - всего
	219

1164
450
	219

1164

-

	
	Население секционной застройки
	  человек
	300
	1070
	321
	321
	1070
	321
	321

	
	 Итого/+ местная

промышленность и неучтенные /расходы
	
	К=1,10
	
	1119/
1230
	894/

1000
	
	2154/

2370
	1704/
1874

	Производственная 

зона – ЗАО «Санниковское»
	МТФ (Коровы)

МТФ (Прочие)

Автомашины

Тракторы

МТМ на 100 у.рем.

Итого:
	голов

голов

шт

шт

объект
	100/35

30/5

30

60

-


	400

150

10

5

1
	40

4

0,3

0,3

0,4

45
	4

0,5

-

-

0,4

5
	400

150

10

5

1
	40

4

0,3

0,3

0,4

45
	4

0,5

-

-

0,4

5

	Коммунальная зона

с.Санниково
	Котельная

Пождепо (8машин)

Пожарный расход.
	объект

-

-
	
	1

1(Санниково)

1
	10

28

300 (п/р)
	2
2

-
	1

1(Санниково)
	15
28

300(п/р)
	1

2

-

	Жилая зона 
с.Фирсово, в т.ч.
массив Берниково
	Население 

усадебной жилой

застройки
	человек
	50/150

180

50-полив
	532 -   сущ.

5468-  проект

6000 –всего
	4

984
300
	4

984
-
	532 -сущ.

16668-проект

17200 – всего
	78

3000

860
	78

3000

-

	
	Итого/+ местная

промышленность и неучтенные /расходы 
	
	К=1,10
	
	1288/
1417
	988/

1087
	
	3938/
4332
	3078/
3386

	Коммунальная центра  с.Фирсово
	Котельная

Пожарный расход.
	объект

-
	
	1

1
	6

160 (в/б)
	2
-
	1

1

	10
190 (в/б)

200 (п/р)
	1

130

	Жилой массив
«Берниково»
	Население 

усадебной

жилой застройки
	человек


	50/150

180/300

50-полив
	0 –сущ.

3800 - проект

3800 - всего
	-

684

190
	-

684

-
	0 - сущ.

11000- проект

11000- всего
	-

2178
550
	-

2178
-

	Коммунальная зона массива
	Котельная

Пожарный расход
	объект

-
	
	1

1
	4
300 (п/р)
	2
-
	1

1
	10
300 (п/р)
	1

-

	ВСЕГО по поселению:
	
	
	
	
	3500
	2100
	
	7800
	5400


4.3   Мероприятия по вопросам гражданской обороны

         Основные положения  по гражданской обороне.   Подготовка к работе системы гражданской обороны МО Санниковский сельсовет осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года № 28-Ф3 «О гражданской обороне», других подзаконных нормативных документов и предназначена для выполнения следующих основных задач:
1. Обучение способам защиты от опасностей, возможных при ведении военных действий, а также в мирное время.

2. Оповещение и эвакуация. Оборудование штаба ГО в административном центре МО сельского поселения, а именно в селе САННИКОВО.

3. Эвакуация и предоставление убежищ.  

4. Устройство объекта первой медицинской помощи при  здании амбулатории и санпропускника в общественной бане поселения. 

5.  В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года №68-Ф3 

«О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного       характера» на территории  МО Санниковский сельсовет, а именно в селах МО, необходимо организовать специальные  нештатные силы и средства на базе существующего звена МВД и пожарного депо.

 Основные  мероприятия по гражданской обороне.   

 Гражданская оборона представляет собой систему мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях подразумевает собой совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации. 

Источник чрезвычайной ситуации - опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Защита населения является обязательной для решения всеми территориальными, ведомственными и функциональными органами управления и регулирования, службами и формированиями, а также подсистемами, входящими в Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). В населенных пунктах главную опасность будет представлять радиоактивное заражение, как результат ядерного взрыва, а так же применение современного оружия: отравляющих химических и биологических веществ.

31

Источниками радиоактивного заражения местности являются: выпавшие на поверхность земли радиоактивные продукты, в которых продолжается деление ядерного заряда, излучаемые бета - и гамма-лучи,  выпавшие радиоактивные вещества, в которых часть не прореагированного при ядерном взрыве заряда, альфа-, бета- и гамма-лучи, радиация  в грунте, в результате чего часть элементов грунта становятся радиоактивными.  

Основными источниками радиоактивного заражения местности являются радиоактивные вещества, выпавшие из облака взрыва.


Радиоактивное заражение местности имеет ряд особенностей, отличающих его от других поражающих факторов ядерного взрыва: обширная площадь поражения, длительность действия заражения (особенно при наземных взрывах), которое может длиться неделями и иногда месяцами, трудность обнаружения радиоактивных веществ, т.к. последние не имеют цвета, запаха, и других внешних признаков. Наряду с этим, характерной особенностью радиоактивного заражения является спад уровня радиации с течением времени за счет непрерывного распада радиоактивных веществ.


Радиоактивное заражение характеризуется уровнем радиации, который измеряется количеством рентгенов в час (р/час). Уровень радиации показывает дозу, которую получает человек или животное на зараженной местности за 1 час. Однократная доза облучения в течение четырех суток до 50 рентген, как и систематическое облучение до 100 рентген за 10 дней, не вызывает поражения организма. Но, однократное облучение дозой свыше 100 рентген может привести к заболеванию лучевой болезнью. Поэтому для защиты от радиоактивного заражения нужны необходимые устройства для противорадиационных укрытий (ПРУ). 

         Укрытия (ПРУ) рекомендуется размещать в подвальных, цокольных и первых этажах зданий и сооружений. Надежность защиты характеризуется коэффициентом ослабления радиации и зависит от вида укрытия и его оборудования. 

Защитой от проникающей радиации служат различные материалы, ослабляющие гамма-лучи и нейтроны. Установлено, что толщина слоя половинного ослабления гамма-излучения радиоактивных осадков для различных материалов будет следующей:
	
Материалы
	Объемная масса
	Толщина слоя ½ ослабления радиации в см.

	Сталь
	7,8
	1,8

	Бетон
	2,3
	5,6

	Грунт природной влажности
	1,6
	8,4

	Вода
	1,0
	12,5

	Древесина
	0,7
	20,0


         Для приспособления зданий и сооружений в ПРУ необходимо под непосредственным руководством ответственного работника штаба ГО провести следующие мероприятия: В подвалах, подпольях, погребах и овощехранилищах заложить оконные проемы, заделать щели, усилить перекрытия дополнительными стойками и прогонами. Кроме того необходимо обсыпать грунтом потолок и стены, выступающие над уровнем земли, установить вентиляционные каналы и фильтры. Поэтому под противорадиационное укрытие целесообразно приспосабливать внутренние помещения каменных зданий с капитальными стенами и ограниченным числом проемов. Конструкции приспосабливаемых под убежища помещений, должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ударной волны, ионизирующих излучений, светового излучения и теплового воздействия при пожарах. Противорадиационное укрытие должно допускать проживание в нем людей в течение 1 - 2 суток, для чего необходимо предусматривать системы вентиляции, отопления, водоснабжения и канализации, обеспечивающие необходимые условия пребывания в них. 

          Помещения, предназначенные для противорадиационных укрытий, должны приводиться в готовность для приема населения в сроки, не превышающие 12 часов. Каждое убежище должно иметь телефонную связь с пунктом управления предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционным сетям. Основным способом защиты животных является укрытие их в оборудованных (герметизированных) помещениях или специальных защитных сооружениях. Приспособленные для защиты животных специальные помещения деревянного типа уменьшают степень облучения в среднем в 2-3 раза, а каменные и железобетонные в 10 раз. 

          Герметизация помещения заключается в промазывании потолка глиняным, известковым или цементным раствором и засыпкой его сверху слоем песка или шлака. Этими же растворами замазывают щели в стенах, потолках, оконных рамах, дверях. Большие щели следует предварительно проконопатить паклей, мхом или тряпками. Для повышения защитных свойств деревянных стен помещений, снаружи ставят съемные щиты из досок. Двери обшивают толем. С внутренней стороны двери зашивают брезентом. Приточно-вентиляционные трубы оборудуются простейшими фильтрами из мешковины, войлока, ваты или сена. Одновременно с герметизацией помещений, должны быть проведены противопожарные мероприятия, которые состоят из расчистки чердачных помещений от предметов возгорания, установки ящиков с песком и бочек с водой, а также необходимого инвентаря. На чердаки, сеновалы, крыши должны быть установлены приставные лестницы. На крутых крышах, кроме того, делаются трапы. Для придания деревянным частям строений большей огнестойкости их белят известью или обмазывают глиной, смешанной с соломенной резкой. 

Наружные деревянные изгороди вблизи помещений должны быть разобраны. На расстоянии 20-30 м от строений оборудуются противопожарные щиты.  

Герметизация складских помещений производится в период объявления особого положения и осуществляются упомянутыми выше способами.

 Защита населения в военное время. В МО Санниковский сельсовет проживает на 01.01.2009-3247 человек. С учетом занятости и перспектив развития поселения численность населения на расчетный срок составит 26200 человек. В особый период не намечается подселение из категорированных населенных пунктов.

Численность населения, подлежащего укрытию в особый период, определена по формуле: Н=(А+Б) х 0,85, где:

Н -  количество укрываемого населения;

А -  расчетная (перспективная) численность населения=26 200 человек.

Б -  население эвакуируемое (подселяемое) – нет. 

         Укрываемое население составит: Н=26200х0,85=22 270 человек. 

Укрываемые по месту работы составят 15 % от перспективного населения МО Санниковский сельсовет: 26 200х0,15=3 930 человек. 

          Защита населения, проживающего в МО Санниковский сельсовет предусматривается в ПРУ, которые запроектированы в подвальных помещениях административных и культурно-бытовых зданий из расчета максимального количества работающих в смену, а так же для населения в подвальных помещениях  жилых домов и в погребах  домов усадебного типа. В составе противорадиационных укрытий предусматриваются основные помещения для размещения укрываемых и вспомогательные помещения, в состав которых входит: санитарный узел, вентиляционная камера, кладовая для хранения грязной верхней одежды. Норма площади пола основного помещения на одного укрываемого принимается равной 0,5 м2 при двухъярусном и 0,4 м2 - при трехъярусном расположении нар для взрослого.      Помещение хранения грязной уличной одежды (не более 0,07 м2 на одного укрываемого) предусмотрено  при одном из выходов и отделено от других несгораемыми перегородками с пределом огнестойкости 1 час.  Площадь помещения для выноса тары (отбросов) принята равной на 1 укрываемого - 0,02 м2.  Потребная площадь ПРУ в МО Санниковский сельсовет составит: 22270х0,5=11 135 м2,, в том числе 1572 м2 по месту работы. 

          Размещение ПРУ в жилой зоне рекомендуется в подвалах и погребах жилых домов. Противорадиационные укрытия необходимо оборудовать местами для сидения и для лежания. Количество мест для лежания должно приниматься не менее 20% вместимости сооружения при двухъярусном расположении нар и 30 % вместимости сооружения при трехъярусном расположении нар. Места для сидения в помещениях для укрываемых следует предусматривать размерами 0,45 х 0,45 м на одного человека, а места для лежания - 0,55х1,8 м. Высота скамей первого яруса должна быть 0,45 м, нар второго яруса - 1,4 м, третьего яруса - 2,15 м от пола. Расстояние от верхнего яруса до перекрытия или выступающих конструкций должно быть не менее 0,75 м.  
           ПРУ должны использоваться в мирное время для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. 

           Для санитарной обработки людей намечается санитарно-обмывочный пункт (СОП) в помещении бани. Проектом предусматривается размещение противорадиационного укрытия на 840 мест площадью 420 м2 в нижнем уровне здания спортзала, а также ПРУ на 400 мест в производственной зоне с. Санниково и  складской коммунальной зоне с.Фирсово площадью 200 м2. Для укрытия детей предлагается ПРУ на 760 мест в школе жилого массива Берниково и на 210/630 мест в школах  с. Санниково и с.Фирсово. Остальные ПРУ размещаются в подвалах и погребах проектируемой и существующей усадебной застройки. 

Для оповещения работающих и населения устанавливаются электрические сирены с учетом радиуса слышимости от 1000 - 1500 м. Сигнальные сирены включаются по команде, передаваемой по телефонным цепям через приставки ОБ. 
Штаб ГО необходимо запроектировать в здании администрации МО.  

Пункты управления в ПРУ не предусматриваются. В других ПРУ устанавливаются только громкоговорители радиотрансляционной сети. 
Противорадиационное укрытие (ПРУ), в котором будет размещаться население, должно иметь телефонную связь с местным штабом гражданской обороны, громкоговоритель, подключенный к общепоселковой и местной радиотрансляционной сети. 
Пункт управления следует проектировать со средствами радиосвязи и оповещения по согласованию с местным штабом гражданской обороны. Для резервирования проводного вещания следует предусматривать радиоприемник.     

    4.4  Мероприятия по охране окружающей среды

          Данным разделом намечены основные принципиальные планировочные мероприятия по охране окружающей природной среды.                     Проектом предусматривается 2 типа планировочных мероприятий:

1. Исключение неблагоприятного воздействия градостроительной структуры  на окружающую природную среду.

2.    Сохранение и создание комфортных условий проживания населению.

       Первая часть задач обеспечивается: запрещением размещения производственных и других объектов высокого класса вредности, организацией зеленых поясов и парковых зон в населенных пунктах на основе существующего природного ландшафта, локализацией и очисткой поверхностных стоков. 

       Вторая часть задач обеспечивается: созданием санитарно-защитных зон с необходимой степенью озеленения, организацией систем зеленых насаждений, высокой степенью благоустройства территории, выводом грузового транспорта за пределы селитебной территории.

           Детальная разработка вопросов охраны окружающей среды, конкретизация мероприятий и методов должны  выполняться на следующих стадиях проектирования (ПП и застройки территории). 
           Целью разработки  раздела является обеспечение приоритетности вопросов охраны окружающей среды при реализации намечаемых решений, рациональное природопользование, защита здоровья населения и формирование экологически безопасной среды жизнедеятельности. 
Документ территориального планирования выполнен в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, установленными     Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране окружающей природной  среды», а также другими Федеральными законами:  «О недрах», 
«Об охране атмосферного воздуха», «О животном мире», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об отходах производства и потребления». Основанием для разработки раздела является  Акт обследования и выбора территории для документа территориального планирования от 14.11.2006 года «Генеральный план МО Санниковский сельсовет, согласованный архитектурно-строительной комиссией. 

1. Метеоклиматические условия.
       Санниковское поселение находится в районе с резко континентальным довольно сухим климатом, с продолжительной холодной зимой с устойчивым снежным покровом и жарким коротким летом. 
Повторяемость (%) ветра по направлениям составляет: 
	Направления
	Штиль*

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	10
	9
	8
	6
	17
	27
	15
	8
	12


 *Среднее число дней со штилем. Среднегодовая скорость ветра  -4,1м/с. Преимущественным направлением ветра является юго-западное, в теплый период года велика повторяемость западных и южных ветров. 
Повторяемость (%) скоростей ветра по градациям составляет: 

	Градации скоростей ветра, м/с

	0-1
	2-5
	6-9
	10-13
	14-17
	18

	35,6
	45,6
	11,8
	3,9
	2,2
	0,9


Среднегодовая скорость ветров скоростью менее 1м/с не превышает 35,6%. 
Повторяемость (%) приземных инверсий различного направления ветра:

	Направления 

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ

	7
	6
	7
	4
	14
	17
	15
	3


         Число дней с туманами за год минимальное –66,6, максимальное –159, их максимальное количество отмечается в холодный период года.  Вымыванию примесей из атмосферы способствуют осадки, максимум приходится на теплый период года, минимум на конец зимы. 
        В среднем за год выпадает 613 мм осадков. В целом, анализ метеоклиматических условий влияющих на условия рассеивания выбросов загрязняющих веществ показал, что на территории поселения в зимнее время  способность атмосферы к рассеиванию минимальна, в летнее время – максимальна. Благоприятные условия для накопления примесей в приземном слое атмосферы наблюдаются летом  в ночные и предутренние часы.  


2.  Прогноз изменения состояния окружающей среды в результате

реализации проектных решений:
    2.1  Воздушная среда. Анализ современного состояния атмосферного воздуха на территории муниципального образования показал, что основное влияние на формирование воздушной среды  населенных пунктов оказывают производственные объекты, объекты теплоэнергетики, а также  автомобильные дороги регионального значения Барнаул - Новоалтайск и местного значения на село Бобровка. 

Производственные объекты располагаются  на северной окраине поселения (70 га) и в центральной части села Санниково (3,8 га), а также в районе автомобильной дороги на село Бобровка (10,5 га). В границах северной промышленной зоны села Санниково размещены объекты сельскохозяйственного производства и обработки пищевых продуктов (коровник на 400 голов КРС с гаражом и МТМ, мельница производительностью до 2 т/час, элеватор), а также предприятия по переработке древесины (столярный цех и пилорамы). В центральной части села располагаются производственные объекты: цех по производству халвы, пекарня производительностью до 2,5т/сутки и овощехранилище. На территории промышленной зоны, расположенной  в районе автодороги на с. Бобровка, размещены  две пилорамы, столярный цех и автосервис. 

Как правило, наиболее существенными источниками загрязнения воздушного бассейна являются объекты теплоэнергетики. Теплоснабжение усадеб села Санниково осуществляется от индивидуальных котлов на газовом и твердом топливе, секционных жилых и общественных зданий от централизованной котельной мощностью 3,5-4 Гкал на газовом топливе.  Котельная имеет согласованные нормы выбросов вредных веществ в атмосферу и разрешение на выброс. 

Значительное влияние на атмосферный воздух оказывают проложенные в границах поселения транспортные магистрали: железнодорожная линия Алтайская - Бийск, федеральная автомобильная дорога I категории М-52 Новосибирск – Ташанта, автодорога Барнаул - Новоалтайск, автодорога местного значения на село Бобровка.  В состав приоритетных загрязнителей, выбрасываемых железнодорожным и автомобильным транспортом, входят: оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, углеводороды.   

Стационарные посты наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы в населенных пунктах поселения отсутствуют. 
Согласно санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» все существующие объекты являются предприятиями III – IY класса опасности с регламентированным размером санитарно-защитной зоны от 100  до 300 метров. 
Из опыта проектирования можно утверждать, что зона влияния выбросов предприятий данного профиля, как правило, не выходит за границы размеров санитарно-защитных зон. Максимальные приземные концентрации по всем загрязняющим веществам на границе СЗЗ не превышают величин соответствующих предельно-допустимым концентрациям. Исходя из численности населения на существующее положение и расчетный период и учитывая наличие незначительной производственной инфраструктуры можно утверждать, что  фоновое загрязнение для данных населенных пунктов по основным загрязняющим веществам не превышает предельно-допустимых концентраций в атмосферном воздухе мг/м3 [10 ]: по диоксиду азота –  0,03,  пыли –0,2, сернистому ангидриду -  0,1, оксиду углерода – 1,5. 

В целом,  рассматриваемые территории поселения, благоприятны для развития селитебной застройки, а именно: 
       1.  Основные производственные объекты располагаются в производственной зоне в северной части поселения с подветренной стороны с соблюдением санитарных норм.
       2. Существующий рельеф  допускает строительство зданий, прокладку коммуникаций и дорог, организацию сбора поверхностного стока с максимальным его сохранением. 
      3. Природно-климатические условия (наличие водных объектов, зеленых насаждений), дают,  при максимальном их использовании, положительный эффект с позиции усиления проветривания и изменения температурного режима селитебной застройки.   

    2.2  Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха.
Природоохранные мероприятия настоящего проекта преследует следующие цели: создание благоприятной среды проживания населения, сведения к минимуму негативного техногенного воздействия селитебной застройки на окружающую среду. Мероприятия по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха можно разделить на проектные,  организационно-планировочные, технические и технологические.  
Проектные мероприятия  вызваны необходимостью соблюдения норм и требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»  и  других нормативных документов.
      Проектные  мероприятия: 
1.  Разработка проекта санитарно-защитной зоны промышленных объектов, расположенных в северной части села Санниково. 
2. Разработка нормативов ПДВ для всех предприятий, действующих на территории  поселения. 
            Организационно-планировочные мероприятия: 
       1. Посадка ветрозащитных полос из зеленых насаждений с целью  защиты территорий населенных пунктов от неблагоприятных ветров, приносящих холодные массы воздуха, а также с целью  обеспечения достаточных условий для аэрации, смягчения зимних холодных условий.  
       2. Создание зеленой защитной полосы на участках автодорог, прилегающих к территориям  развития перспективной селитебной застройки с целью снижения степени загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания топлива  и ограничения ширины  зоны загрязнения.  
       3. Озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов. 
       4. Организация контроля за соблюдением ПДВ производственных объектов. Для повышения достоверности контроля рекомендуется использование  балансовых, технологических и других методов. 
             В связи с отсутствием на предприятиях  лабораторий по контролю за выбросами вредных веществ в атмосферу рекомендуется осуществлять контроль с привлечением специализированных служб, имеющих  лицензии на выполнение данного вида работ.  
        Технологические и технические мероприятия. Главной задачей технологических  и технических мероприятий  является  оздоровление экологической обстановки на территории населенных пунктов и перспективной селитебной застройки. 

С этой целью необходима дальнейшая газификация поселения и перевод всех источников теплоснабжения жилой застройки и объектов обеспечения на природный газ, что позволит значительно снизить уровень загрязнения  атмосферного воздуха продуктами сгорания твердого топлива. Для газификации новой селитебной застройки  по данным ОАО «Алтайгазпром» необходима  реализация следующих мероприятий: 

-  перевод существующих газопроводов с давления 0,6 кгс/см2 на 12кгс/см2;

- строительство ГГРП –22 и ГГРП-22А в г. Новоалтайске;

- строительство ГРП в п. Солнечное;

- строительство второй ветки газопровода от ГРП-22 до с. Санниково. 
2.3 Земельные ресурсы и почва.
                    Инженерно-геологические и гидрологические условия. 
      Территория муниципального образования в структурном отношении приурочена к северо-восточной части Кулундинской впадины. В геологическом строении принимают участие грунты представленные супесями и суглинками. Рельеф на всей территории поселения спокойный. Грунтами, слагающими земельные участки, предлагаемые для селитебной застройки, служат:

- 1 элемент - почвенно - растительный слой – 0,2-0,4метров;
- 2 элемент - песок пылеватый желто-серого цвета маловлажный с прослоями и линзами суглинка и супеси, мощностью 4,8 метров;
- 3 элемент - супесь желто-серого цвета твердой,  пластичной консистенции, залегает как под почвенно-растительным слоем, так и грунтами элемента 2, максимальной мощностью 2,9 метров. 
         Просадочными свойствами грунты 3-его элемента не обладают. По степени сульфатной и хлоридной активности к любым маркам бетонов и железобетонным конструкциям агрессивными свойствами не обладают. 

         Грунтовые воды обнаружены на глубине от 2,5-3м до 8м. В период снеготаяния уровень грунтовых вод ожидается на 0,8м выше обычного. Грунтовые воды по отношению к любым маркам бетонов по водонепроницаемости агрессивными свойствами не обладают. 

По инженерно-геологическим условиям территория, предлагаемая для селитебного строительства, относится к I категории -  благоприятна для градостроительного освоения. 

В границах  муниципального образования имеются  месторождения полезных ископаемых, представленные двумя месторождениями торфа с утвержденными запасами:  Моховое – 11401 тыс. тонн  и Сердечное 120 тыс. тонн, а также  небольшие залежи торфа с неутвержденными запасами:  месторождение Жуковское-39 тыс.тонн и Некрасовское-73 тыс. тонн. Других месторождений полезных ископаемых на территории поселения не выявлено. 
Границы горного отвода месторождений согласованы с территориальным агентством по недропользованию  Алтайского края (Алтайнедра) и  установлены генеральным планом.
2.4  Почва  
В границах поселения распространены пойменные луговые и темно-серые  лесные почвы, а для расположенных на значительной территории березово-осиновых колок характерны  серые лесные осолоделые почвы и солоди. Луговые черноземные почвы по строению профиля сходны с обыкновенными черноземами, нижняя часть их профиля оклеена. Содержание гумуса 7,5-13,2%. На земельных участках, которые предлагается перевести  из категории земель сельскохозяйственного назначения в  земли населенных пунктов,   с 1978 года ртутьсодержащие препараты и пестициды, содержащие гексахлоран, не применялись. 
По результатам лабораторных испытаний, выполненных аккредитованным испытательным лабораторным центром «Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» по содержанию определяемых остаточных количеств пестицидов пробы соответствуют ГН 1.2.1323-03.

Согласно почвенным исследованиям, выполненным с целью оценки загрязнения почв, как фактора оказывающего воздействие на состояние здоровья населения следует, что на участках предполагаемых к селитебной застройке очаги техногенного загрязнения не выявлены, почва по бактериологическим,  паразитологическим и энтомологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.7.1287-03, по концентрации тяжелых металлов соответствует ГН 2.1.7.020-94.  

Территория земельных участков и пробы почвы с них по показателям  радиационной безопасности соответствуют  требованиям СП 2.6.1. 758-99 «Нормы  радиационной безопасности (НРБ-99)», СП 2.6.1.799-99 «Основные СП обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99)». 
 Выбор земельного участка для размещения селитебных территорий  и объектов внешней зоны муниципального образования соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам согласно санитарно-эпидемиологическому заключению №22.01.14.000.Т.000205.02.07 от 14.02.2007 года, выданному Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю.
Освоение новых территорий под селитебную застройку будет связано с нарушением ландшафта, изменением состояния и свойств грунтов, загрязнением почвы и подземных вод поверхностными стоками и отходами. 
          Перспективные  природоохранные  мероприятия:
При проведении строительных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, предусмотреть его снятие, сохранение и нанесение плодородного слоя на нарушенные земли.    Снятие плодородного слоя почвы производить в соответствии с ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».
2.5  Водная среда.
               Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов. Существующее водоснабжение  с. Санниково и с.Фирсово базируется на использовании подземных вод водоносных верхнемиоценового и нижнеолигоценового горизонтов. Эксплуатационные скважины расположены в пределах селитебной застройки, где возможность создания зон санитарной охраны, в соответствии с санитарными нормами,  не всегда представляется возможной. В существующих условиях водоснабжение поселения осуществляется от пяти водозаборных узлов.  Водопотребление существующих сел на 2009 год составила 11,4 тыс.м3, расчетный суммарный объем водопотребления по поселению с учетом перспективного строительства на расчетный срок до 2029 года составит 7800 м3/сутки. Наиболее перспективными для организации водоснабжения  являются средне - верхнемиоценового и нижнеолигоценового горизонты, которые характеризуются сравнительно высокими эксплуатационными характеристиками.  
         По данным территориального агентства по недропользованию по Алтайскому краю («Алтайнедра»)  для рассматриваемого бассейна подземных вод характерно повышенное содержание железа и марганца, обусловленное природными процессами. Химический состав подземных вод подтвержден лабораторными испытаниями, выполненными в 2006 году Аккредитованным испытательным лабораторным центром   ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. По химическому составу подземные воды средне и верхнемиоценового горизонта – пресные с минерализацией 0,36-0,60 г/дм3, гидрокарбонатные  смешанные и магниево-кальциевые. Подземные воды характеризует устойчивый состав, содержание основных загрязняющих веществ  не превышает предельно допустимой концентрации (ПДК), кроме повышенного содержания железа до 4ПДК. 

По химическому составу подземные воды нижнеолигоценового горизонта – пресные с минерализацией 0,28-0,65 г/дм3, гидрокарбонатные  смешанные и магниево-кальциевые. Микро компонентный состав подземных вод характеризуется устойчивым составом, содержание основных загрязняющих веществ  не превышает ПДК, кроме повышенного содержания железа (до 2,6ПДК) и марганца (до 3ПДК). 

По концепции территориального планирования  для водоснабжения перспективных селитебных территорий с.Фирсово предлагается строительство трех водозаборных узлов: №6 и №8 (первая очередь строительства) в центральной части поселения  и №7 (перспектива) –на юге поселения, производительностью 1200/2400/3600 м3/час соответственно. Водозаборы располагаются вне территории промышленной зоны и жилой застройки поселения.  С целью обеспечения санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территории, на которой они расположены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны  (ЗСО) трех поясов: 
Первый пояс ЗСО (строго режима) включает территорию водозабора и предназначен для его защиты от случайного или умышленного загрязнения, граница I пояса принята радиусом – 50м. 
Второй  пояс  ЗСО, предназначенный  для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений, принят в размере – 224 м.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта  от химического загрязнения и принят радиусом - 1070 м. 
По данным Федерального агентства по недропользованию («Рос недра») на выбранных проектом земельных участках возможно сооружение эксплуатационных скважин с производительностью до 60м3/час. Качество подземных вод будет соответствовать требованиям, предъявляемым к водам питьевого назначения по всем показателям, кроме железа и марганца. 
Учитывая, неустойчивый состав подземных вод в части содержания железа и марганца для водоснабжения первоочередной селитебной застройки  рекомендовано выполнение поисково-разведочных работ с выбором участка и водоносного горизонта. Альтернативным вариантом для организации  водоснабжения перспективной селитебной застройки является строительство очистных сооружений, обеспечивающих очистку воды питьевого качества   до нормативных показателей. 
Канализование  секционной застройки и объектов социально-культурного и бытового назначения села Санниково - централизованное  с очисткой стоков на полях фильтрации. Канализование усадебной застройки села – локальное, в индивидуальные выгреба  с последующим вывозом на поля фильтрации. Поля фильтрации площадью 3,4 га расположены на северной границе села. Очистные сооружения построены в 1976 году, в настоящее время требуется их реконструкция, т.к. производительность недостаточна для обеспечения качественной очистки сточных вод. В существующих условиях при развитии  селитебной застройки в западном и северном направлении от  села, место их размещения не соответствует  санитарно-гигиеническим требованиям (соблюдение СЗЗ не возможно). 
В селе Фирсово практически отсутствует централизованное   водоснабжение, канализация усадебной застройки осуществляется в индивидуальные выгреба с последующим вывозом стоков на поля фильтрации в с. Санниково. Для строящегося восточного  жилого массива усадебного типа «Фирсова Слобода» предусмотрена централизованная система канализации с очисткой стоков на полях фильтрации площадью 3,0 га и расположенных  на расстоянии 600 м к северу от него.  

Концепцией территориального планирования предлагается для канализования селитебной застройки с учетом перспективы предусмотреть строительство полей фильтрации на земельных участках общей площадью 24,0 га, расположенных в северной и южной частях  поселения. 
         Расчетный суммарный объем сточных вод по поселению с учетом перспективного расширения населенных пунктов  - 5400 м3/сутки.    

В результате хозяйственной и бытовой деятельности на территории поселения образуются: хозяйственно-бытовые и производственные стоки и поверхностный сток. Контроль качественного состава сточных вод  не производится. По характеру загрязнений сточные воды от жилой застройки являются бытовыми, состав производственных сточных вод разнообразен и зависит от профиля производства. 
В результате хозяйственной деятельности образуются: сточные воды, содержащие минеральные примеси (МТМ, гараж); стоки со значительным содержанием органических загрязнений, формирующиеся на территории животноводческого комплекса; условно чистые стоки от котельных, характеризующиеся в основном тепловым загрязнением. 
Характеристика сточных вод хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов: 
	Загрязняющее вещество 
	Усредненная концентрация хозяйственно-бытовых стоков, мг/л
	Максимальная концентрация для биологической очистки, мг/л
	Эффективность удаления загрязняющих веществ на сооружениях биологической очистки, % 

	Азот аммонийный 
	18
	45
	30

	Нефтепродукты 
	1,0
	15
	70

	Жиры 
	40
	50
	60

	Железо общее 
	2,2
	Fe=3  - 5
	65

	Медь 
	0,02
	0,5
	65

	Цинк 
	0,1
	1,0
	60

	Фосфаты 
	2
	20
	30

	БПКполн 
	180
	(500
	-

	Взвешенные вещества 
	110
	(500
	100


          По характеру загрязнений производственные стоки от существующих производственных объектов отвечает требованиям  к сточным водам пригодным для биологической (почвенной) очистки, также как и бытовые стоки. Настоящим проектом с учетом перспективного развития поселения для детоксикации стоков населенных пунктов предлагается биологическая очистка сточных вод, основанная на способности самоочищения почвы, и  реализуемая  строительством  в северной  и южной части поселения сооружений биологической очистки – полей фильтрации площадью 24,0 га с ликвидацией существующих полей фильтрации в Санниково. Биологическая очистка стоков в естественных условиях имеет ряд недостатков: 
- для очистки стоков в естественных условиях требуется отчуждение значительных площадей плодородной земли;

-  в силу замедления биологических процессов в зимнее время при низких температурах наблюдается снижение степени очистки стоков;

- сохраняется на длительный период жизнеспособность более 50% патогенных бактерий и яиц гельминтов, содержащихся в бытовых стоках.   
        Исходя из этого, рекомендуется как альтернативный вариант – биологическая очистка в искусственно созданных условиях строительством станции биологической очистки, которая характеризуется минимальными размерами очистных сооружений и позволит использовать очищенную воду в технических целях.    
            Перспективные технологические и технические  мероприятия:
- реконструкция  сети водопровода протяженностью 20км  диаметром от 50 до 200мм в с.Санниково. Строительство выполнялось в 1964-1980 годах;
- реконструкция канализационной сети, построенной в 1964-1980 годах; 

- строительство полей ассенизации (на  перспективу станции биологической очистки сточных вод) на юге поселения; 
- строительство на 1очередь полей фильтрации и закрытием существующих полей фильтрации в с. Санниково на севере  поселения.  


На территории населенных пунктов за счет дождевых, талых и поливомоечных вод формируется поверхностный сток, который, как правило, оказывает влияние  на состояние почвенного покрова, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий. Основными факторами, определяющими объем стока, являются интенсивность выпадения атмосферных осадков, площадь территории водосборного бассейна, рельеф местности, вид покрытия. 
         Концентрация основных  примесей в дождевом стоке зависит гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (величины слоя за дождь, продолжительности и интенсивности дождя). Многообразие факторов влияющих на формирование стока, обуславливает значительное колебание его состава. Территория поселения относится к зоне  с умеренным увлажнением. Наибольшее количество осадков выпадает летом, годовой максимум выпадает на июль, слой осадков за теплый период года составляет 380мм, в среднем за год выпадает 613мм осадков. Степень благоустройства  сел низкая, системы отвода и очистки дождевых стоков нет. Поверхностный сток отводится на прилегающую территорию. Состав примесей, накапливающихся на территории производственных объектов и смываемых поверхностным стоком, принят по аналогии с подобными предприятиями. При упорядочении источников загрязнения дождевые и талые воды по составу примесей близки к поверхностному стоку селитебной застройки.
Среди загрязняющих веществ  преобладают взвешенные вещества органического и минерального происхождения, нефтепродукты, биогенные вещества. Средние концентрации основных примесей в стоке дождевых вод: по взвешенным веществам –500мг/л, нефтепродуктам-30мг/л, ХПК-100-150мг/л, БПК –20-30мг/л, солесодержанию –0,2-0,5мг/л. 
Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностном стоке  животноводческой фермы приняты, мг/л:  

	
	Взвешенные вещества
	БПК

	Выгульные площадки 
	2000-3000
	1000-1500

	Внутри фермерские дороги с твердым покрытием   
	250-400
	50-80

	Крыши зданий 
	75-120
	25-40


   Концентрации загрязнений в поверхностном стоке с территорий существующей и перспективной жилой застройки составляют: по взвешенным веществам – 250мг/л, нефтепродуктам –14 мг/л. 
     Состояние и охрана водных объектов. В геоморфологическом отношении территория  муниципального образования  находится на поверхности  третьей надпойменной террасы реки Оби. 
       По территории поселения с востока на запад протекает правый приток Оби -  река  Большая Лосиха.  Для  предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, поддержания водного объекта в состоянии, соответствующем экологическим требованиям  согласно Положению «О водоохранных зонах водных объектов и  их прибрежных защитных полосах», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.11.1996 № 1404  разработан проект водоохранной зоны реки Лосиха.  
      На участке реки Лосиха от моста в с.Фирсово до мостового перехода на объездной дороге (спрямленное русло реки) ширина водоохраной зоны установлена размером 300м, прибрежная защитная полоса 50 м, далее, выше по течению реки водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса нанесена  согласно проектных материалов института «Алтайводпроект». Весеннее половодье на реке Лосиха проходит в течение  1-1,5 месяца, наивысшие уровни подъема воды наблюдаются в начале мая и достигают 3,5-5м. Согласно проекту  для развития селитебной застройки села Фирсово предлагается использование земельных участков расположенных  в западном направлении от границы  села. Рассматриваемая территория ограничивается  с севера насыпью автодороги Барнаул - Новоалтайск, с юга – старым руслом реки Лосиха. Современное русло реки Лосиха пересекает рассматриваемый земельный участок с юго-востока на северо-запад. Территория участка разделена на практически равные по  площади части высокой насыпью грунтовой дороги, укрепленной щебнем и каменной наброской, идущей от трассы Барнаул - Новоалтайск к селу Фирсово.
        Алтайским  краевым центром по гидрометеорологии  и  мониторингу окружающей среды рекомендовано использовать для жилого строительства территории с отметками не менее 136,60 метров  БС с одновременным устройьством насыпной дамбы с соответствующими отметками верха. 
Современная гидроморфологическая ситуация на реке Оби на территории поселения исключает возможность разрушения  селитебных территорий вследствие деформаций русла р. Оби. 
2.6  Система зеленых насаждений.
          По лесорастительному районированию территория муниципального образования  расположена в лесостепной зоне. В границах муниципального образования зеленые насаждения представлены многочисленными березовыми колками с отдельными группами сосен из молодой поросли и крупных деревьев, а также участками соснового бора  из земель государственного лесного фонда.  Леса поселений в пределах проектных границ населенных пунктов состоят из участков лиственного леса в пойме реки Лосиха. На территории с. Санниково и южной границе поселения  располагаются садоводства, которые впоследствии можно рассматривать  как перспективные территории для развития жилой застройки. Площадь озелененных территорий общего пользования в границах поселения составляет 420м2 на человека.  Зеленые насаждения являются органичной частью планировочной структуры поселения и выполняют важные функции: санитарно-гигиеническую, декоративно-планировочную и рекреационную. 
Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений:  очищение воздуха от пыли и газов, ветрозащитная и шумозащитная роль, фитонцидное действие,  терморегулирующий фактор, влияние на влажность воздуха. 
С целью  создания благоприятного микроклимата на территориях,  рекомендуемых для  развития селитебной застройки, проектом предлагается посадка защитной при магистральной полосы из пыле задерживающих пород  деревьев вдоль автомагистрали Барнаул–Новоалтайск, озеленение санитарно-защитной зоны промышленных объектов с. Санниково, вдоль автодороги на с. Бобровка и по краю пойменных территорий старицы реки Оби – Березовому мысу. Зеленые насаждения обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ, благодаря фитонцидным свойствам предотвращают развитие болезнетворных бактерий, повышают влажность воздуха как внутри своих территорий, так и  на прилегающих открытых пространствах. 

Для озеленения санитарно-защитной зоны и при магистральной территории предлагается посадка лесополос изолирующего типа смешанных древесно-кустарниковых насаждений из газоустойчивых и задерживающих  пыль пород деревьев шириной 30 метров. При этом не менее 50% от общего числа высаживаемых деревьев должна занимать главная древесная порода, обладающая наибольшей санитарно-гигиенической эффективностью в рассматриваемых природно-климатических  условиях и устойчивостью к вредным выбросам. В качестве главной породы рекомендуется посадка тополя бальзамического или вяза различных пород, остальные древесные породы по степени устойчивости - сравнительно устойчивы к негативным факторам, но кроме этого способствуют лучшему росту главной породы (клен татарский, яблоня сибирская, рябина обыкновенная, ранет пурпурный). 
      По контуру лесополосы предлагается посадить менее устойчивые породы, но обладающие в комплексе большим эффектом в очистке воздуха (смородину золотистую, иргу, бузину, шиповник, жимолость). 
Содержание вредных выбросов в атмосферном воздухе подтверждено результатами наблюдений:  

	Наименование пород 
	Средняя запыленность, г/м2
	Смыто дождем, %

	
	до дождя
	после дождя
	

	Тополь 
	0,5516
	0,1342
	75,5

	Вяз 
	3,3910
	0,0151
	81,9


          Зеленые насаждения в облиственном состоянии являются активным средством снижения содержания газовых выбросов в воздухе:
	Концентрация окиси углерода, мг/м3 
	Зеленая полоса шириной 30м

	
	до появления листвы 
	после появления листвы 

	Минимальная 
	7,2
	3,0

	Максимальная 
	12,1 
	6,0


            При четырехрядной посадке деревьев высотой 12-15м с кустарником шириной не менее 25м  снижение уровня загрязнения ожидается до 35-45%, в том числе за счет зеленых насаждений 25-30%.  

Посадка зеленых насаждений позволит снизить степень загрязнения атмосферного воздуха и уровень шума на прилегающих территориях, так кроны лиственных деревьев поглощают до 26% падающих на них звуковой энергии. Хорошо развитые кустарниковые и древесные породы с густой кроной  на участке шириной в 30-40м могут снижать уровни шума  на  17-23 дБА, а небольшие скверы  и посадки с редкими деревьями на 4-7дБА.    

Для защиты селитебной застройки населенных пунктов от неблагоприятных ветров предлагается посадка ветрозащитных лесополос с восточной и южной стороны от с.Фирсово. Ветрозащитные полосы представляют собой  двух кулисную посадку деревьев и кустарников с общей шириной 100 м, шириной одной «кулисы» – 30 м  и  между кулисным пространством – 40 м. Рекреационное значение зеленых насаждений связано с  организацией зон отдыха населения и индивидуализацией застройки. 
   2.7 Физические факторы. Акустическая среда.  

          Одним из наиболее показательных критериев оценки любой застройки является уровень комфортности пребывания в ней человека, где немаловажная роль принадлежит  шумовому режиму. Шумовой режим на территории жилой застройки формируется при активной техногенной деятельности большинства технических средств, наиболее агрессивными из которых являются: движение транспорта, производственная и коммунально-бытовая деятельность. 
          При реализации селитебной застройки  в западной части поселения потенциальным источником экологического неблагополучия на при магистральных территориях будет служить автомобильная дорога Барнаул – Новоалтайск. Движение транспорта на автомагистрали носит неравномерный характер в течение суток с наиболее выраженными  потоками в «час-пик». С целью  оценки шумового режима  на территории,  предполагаемой к освоению под селитебную застройку,  определен эквивалентный уровень шума в придорожной полосе автомагистрали согласно СНиП  II -12-77 «Защита от шума». Исходные данные для расчета приняты: 
                 Интенсивность движения – 2500 авт./сутки,
       средняя скорость движения транспортного потока – 50км/час, 

       продольный уклон дороги – 70 (, 

       покрытие – горячий асфальтобетон, число полос движения – 2,
       поверхность придорожной полосы – травяной покров, 

       жилой массив вдоль автодороги отсутствует. 

       Эквивалентный уровень шума определен по формуле: 

       Lэкв = Lтрп + Lv + Li + Ld + Lk + Lдиз – Ll * Кр + F ,  дБА

где      Lv  - поправка на скорость движения Lтрп + Lv ,  определена по таблице  4.6.1 СНиП  II -12-77 «Защита от шума» при скорости движения 50км/час; 
Lтрп = Lтрп  +  (Lv = 70,5 дБА
Li  - поправка на продольный уклон (по таблице 4.6.2); Li = +2,5дБА

Ld  - поправка на вид покрытия, (по таблице 4.6.3); Ld  = -1,5 дБА

Lk  - поправка на состав движения (по таблице 4.6.4); Lk = -1дБА

Lдиз - поправка на количество дизельных автомобилей (по таблице 4.6.5); Lдиз= +3дБА,

Ll  - величина снижения уровня шума в зависимости от расстояния в метрах от крайней полосы движения, принимается по таблице 4.6.6.; Ll = 22,44дБА,

Кр  -коэффициент, учитывающий тип поверхности между дорогой и точкой измерения, принимается по таблице 4.6.7; Кр = 1,1

F     - фоновое значение шума, F =0  

Lэкв = 70,5 –2,5 + 1,5 + 1+ 3  – 22,4 * 1,1 = 42,82 дБА 

Эквивалентный уровень шума в придорожной полосе автодороги составит 43 дБА, что  значительно ниже допустимого эквивалентного уровня  шума  для селитебной застройки 60 дБА (в дневное время суток), регламентированного санитарно-гигиеническими нормативами ГН 2.2.4/2.1.8.562-96. Кроме того, проектом учтены  ограничения  по использованию для хозяйственной деятельности придорожной полосы автомобильной дороги данной технической категории, установленные  Распоряжением администрации Алтайского края № 221-р от 17.03.1999 года.  
Придорожная защитная полоса автодороги установлена – 70м, ширина шумозащитной полосы –200 метров. 
Освоение земельных участков для развития жилой застройки предлагается на расстоянии  200 метров от автодороги, что исключает их акустическое загрязнение. 
1.  Санитарная уборка территории.
     Развитие селитебной застройки поселения приведет к значительному увеличению образования  твердых бытовых отходов (ТБО), строительных отходов, мусора от уборки территории. Количество ТБО полученное расчетным путем с учетом роста численности проживающих составит  4200 тонн в год, количество мусора от уборки твердых покрытий селитебной застройки – 4400 тонн в год. 

     В существующих условиях очистку сел от мусора и жидких отходов  выполняет ЖКХ  Санниковского сельсовета. Для вывоза ТБО имеется один мусоровоз,  для вывоза жидких отходов – два ассенизационных автомобиля.    Твердые бытовые отходы вывозятся  на полигон ТБО площадью 0,1га, расположенный на территории бывшей МТФ, жидкие отходы на поля фильтрации. Класс опасности отходов определен согласно Федеральному классификационному классификатору отходов: 

-  твердые бытовые отходы от жилищ  -  код по ФККО   912 004 00 01 00 4, 

-  строительные отходы  - код по ФККО 912 006 01 01 00 4,

-  мусор от уборки территории  (улиц) - код по ФККО 912 014 00 01 00 5.

По степени опасности все образующиеся отходы относят к малоопасным отходам с низкой степенью воздействия на окружающую среду и подлежат утилизации на организованном полигоне ТБО.  
С целью предотвращения его закапывания в землю  или организации стихийных свалок мусора и захламления  территории  для сбора отходов и мусора на территории населенных пунктов должны предусматриваться  площадки для установки закрытых металлических контейнеров с твердым водонепроницаемым покрытием, а для его утилизации проектом предусмотрено строительство полигона ТБО. 
Перспективные мероприятия. 
Проектом  предлагается строительство полигона ТБО площадью 4,5га в южной части поселения рядом с очистными сооружениями перспективной застройки села Фирсово с последующей ликвидацией существующего полигона и использования его территории для строительства очистных сооружений жилого массива «Фирсова Слобода».     
     ВЫВОД: 
При разработке Документа территориального планирования генерального плана МО Санниковский сельсовет Первомайского района  учтены основные экологические требования:
- формирование безопасной среды в жилой застройке, 
- сокращение зон загазованности при магистральных территорий и территорий, расположенных в зоне воздействия производственных объектов, 
- сокращение зон шумового дискомфорта на селитебных и рекреационных территориях.  
                 Проектом определены границы земельных участков с особым правовым режимом использования, запрещающим деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель (земли историко-культурного назначения, природоохранного назначения, земли месторождений полезных ископаемых). 
                 Экологические и градостроительные требования реализуемые настоящим проектом являются обязательными для выполнения любых проектных работ в пределах границ МО Санниковский сельсовет. 
4.5 Мероприятия

 по реализации генерального плана  МО Санниковский сельсовет
	
	Наименование, параметры и место размещения объекта
	мероприятия
	Источник финансирования, стоимость (млн. руб.)
	Срок реализации

	1. 
	Социальная сфера: 
	
	
	

	1.1 
	Спорткомплекс с.Санниково 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	!.2 
	Здание администрации (Сельсовет) в с.Санниково
	строительство
	муниципальный бюджет/

12,015 млн. руб.
	2009-2014

	1.3 
	Средняя школа на 740 уч-ся с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.4 
	Общеобразовательная школа с.Фирсово
	реконструкция
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.5 
	Детсад/начальная школа на 180 уч с.Санниково 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.6 
	Детский сад на 280 мест в с.Фирсово 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.7 
	Торговый комплекс «Фирсово заречье» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.8
	Рынок с.Фирсово /авторынок с.Санниково 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.9 
	Амбулатория в с.Санниково 
	реконструкция
	муниципальный бюджет/

4,23 млн. руб.
	2009-2014

	1.10 
	Больница поселения на 100 коек в с.Фирсово
	строительство
	краевой бюджет внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.11 
	Оздоровительный комплекс в с.Фирсово: 

спортзал на 640 м2 , бассейн на 250 м2 ,стадион 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.12
	Зона отдыха «Чистые пруды» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.13 
	База отдыха «Серебряный бор»/«Спарта» с.Санниково 
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	1.14 
	Комплекс отдыха «Калина» (правобережный тракт)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.15
	Гостиничный комплекс «Кольцо» (тракт)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.16
	Придорожный комплекс отдыха «Калина» (тракт)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.17
	База отдыха «Благодать» в с. Санниково
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.18
	База отдыха «Русская охота» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.19
	Культовое здание  «Демидовский собор» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.20
	База отдыха «Околица» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.21
	Спортивный лагерь «Радуга» в с. Санниково
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.22
	Общественный центр «Лесное» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.23
	Общественный центр «Чистые пруды» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.24
	Общественный центр «Полесье» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.25
	Общественный центр «Берниково озеро» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.26
	Общественный центр «Березовый мыс» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.27
	Общественный центр «Фирсова Слобода» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.28
	Супермаркет на 460 м2 т. площади, кафе 50 п.м. (ГП-3)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.29
	КБО на 20 р.м.,прачечная, парикмахерская (2/3) (ГП-3)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	1.30
	АТС на 3000 номеров, сберкасса, почта в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.31
	Учебный комплекс «Берниково озеро» в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.32
	ОДЗ торговли «Березовый мыс» (поз.13) в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.33
	ОДЗ здравоохранения и отдыха (поз.14) в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.34
	Рынок на 800 торг. мест, кафе на150 мест в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.35
	Супермаркет на 1050 м2 ресторан на 150 мест, мотель
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.36
	АТС до 2400 номеров в с. Санниково
	реконструкция
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.37
	Баня на 50 мест в с.Санниково
	реконструкция
	муниципальный бюджет/

4,239 млн. руб.
	2009-2014

	1.38
	Кемпинг на 20 мест (3) в с. Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	1.39
	Мотель на 30 мест (3) в с. Санниково
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	1.40
	ЖКХ и пожарное депо в с.Фирсово
	строительство
	муниципальный бюджет/

8,477 млн. руб.
	2009-2014

	2.
	Жилищная сфера:
	
	
	

	2.1
	Жилой м-в «Чистые пруды»120480домов в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	2.2
	Жилой м-в «Берниково» 500/2000 домов в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	2.3
	Жилой кв.«Березовый мыс»200/800 домов в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	2.4
	Жилой квартал «Лесное» 100/400 домов в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	2.5
	Жилой квартал «Полесье»120/480 домов в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	3.
	Производственная сфера:
	
	
	

	3.1
	Предприятие по переработке сельхозпродукции 

на северной границе с.Санниково
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	3.2 
	Предприятие стройматериалов на севере поселения
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	4.
	 Транспортная сфера:
	 
	
	

	4.1
	 Дорога 3-ей категории на с.Бобровка – 12,5 км
	реконструкция
	краевой бюджет/

6,8 млн. руб.
	2009-2014

	4.2
	Дорога 4-ой категории на Б.Ключи-11,6 км
	реконструкция
	краевой бюджет
	2015-2029

	4.3
	Мост через р.Лосиха в с.Фирсово
	реконструкция
	краевой бюджет
	2015-2029

	4.4
	Мост через р.Лосиха на базу отдыха «Спарта»
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	4.5
	Транспортная развязка в с.Фирсово (кольцо у моста)
	строительство
	краевой бюджет/

7,067 млн. руб.
	2009-2014

	4.6
	 Транспортный съезд (на авторынок в с.Санниково)
	строительство
	муниципальный бюджет/

1,836 млн. руб.
	2009-2014

	4.7 
	Дамба на западе с.Фирсово (на Плосковской гриве)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	4.8
	Переезд через ж/д полотно на Бийск
	строительство
	муниципальный бюджет/

0,9 млн. руб.
	2009-2014

	4.9
	Вертолетная площадка в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	5.
	Инженерная инфраструктура:
	
	
	

	5.1
	ЛЭП 35 кВ - 14,0 км
	строительство
	краевой бюджет/

16,8 млн. руб.
	2009-2014

	5.2
	ТП 35/10 кВ №1-2
	строительство
	краевой бюджет/

1,8 млн. руб.
	2009-2014

	5.3
	ЛЭП 10 кВ – 9/38
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	5.4
	ТП 10/0,4 № 1-29 (8/29)
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	5.5 
	газопровод выс. давления (17 км) Санниково-Лесной 
	строительство
	краевой бюджет/

23,7 млн. руб. 
	2009-2014

	5.6
	Канализационный коллектор Санниково – (2 км)
	реконструкция
	муниципальный бюджет/

1,2 млн. руб.
	2009-2014

	5.7
	ГРП высокого/среднего давления № 1-3
	строительство
	краевой бюджет/

1,8 млн. руб.
	2009-2014

	5.8
	Водозабор № 8/№ 6 в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014/2015-2029

	5.9
	Водозабор № 7 в с.Фирсово
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	5.10
	Водопровод и Водозабор №1 в с.Санниково
	реконструкция
	муниципальный бюджет/

1,8 млн. руб.
	2009-2014

	6.
	Объекты внешней зоны населенных пунктов:
	
	
	

	6.1
	Полигон ТБО (4,5 га) на юге поселения (с.Фирсово)
	строительство
	муниципальный бюджет/

0,8 млн. руб.
	2009-2014

	6.2
	Поля ассенизации (2х12 га) на севере (с.Санниково) и юге поселения в с.Фирсово.
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	6.3
	Кладбище (14,0 га) на западной границе ГЛФ
	строительство
	муниципальный бюджет/

0,5 млн. руб.
	2009-2014

	6.4
	Биотермическая камера (с.Санниково)
	реконструкция
	муниципальный бюджет/

0,5 млн. руб.
	2015-2029

	7.
	Охрана окружающей среды:
	
	
	

	7.1
	Санитарно-защитная зона промышленных объектов
	проект
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	7.2
	Посадка ветро-защитной и шумо-защитной лесополос
	строительство
	муниципальный бюджет/

1,5 млн. руб.
	2015-2029

	7.3
	Санитарная уборка территории
	ЖКХ
	муниципальный бюджет/

2,5 млн. руб.
	2009-2014

	7.4
	Очистка воды до питьевого качества в резервуарах
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	7.5
	Озеленение промышленных объектов
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029

	7.6
	Разработка нормативов ПДВ предприятий
	проект
	внебюджетные ср-ва
	2009-2014

	7.7
	ЗСО 1-го пояса водозаборов № 1-5
	строительство
	муниципальный бюджет/

0,5 млн. руб.
	2009-2014

	7.8
	Очистка поверхностных стоков
	строительство
	внебюджетные ср-ва
	2015-2029


5. Мероприятия по территориальному развитию земель

МО САННИКОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

      Границы земель МО Санниковский сельсовет  нанесены на «Карту (схему) границ земель, территорий и  ограничений» в программе «Маpinfo  Professional» V 8.5 в  системе координат земельного кадастра СК-63 «Первомайский район», согласованны со смежными землепользователями и соответствуют утвержденному плану границ поселений Первомайского района Алтайского края.
Смежными землепользователями по границе поселения являются:  

- с запада - земли МО  городской округ г. Барнаул; 
- севера - земли МО городской округ г.Новоалтайск и МО Березовский сельсовет Первомайского района; 
- с востока - земли МО Баюново-Ключевской сельсовет Первомайского р-на; 
- с юга - земли  МО Бобровский сельсовет Первомайского района. 
Экспликация смежных землепользователей по границе поселения 
МО САННИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
	№

пп
	№№ точек

на плане
	Наименование смежных

землепользователей

	1
	А-Б
	Земли МО городской округ г. Барнаул

	2
	Б-В
	Земли МО городской округ г. Новоалтайск

	3
	В-Г, Г-Д
	Земли Березовского сельсовета Первомайского района

	4
	Д-Е
	Земли Баюново–Ключевского сельсовета Первомайского р-на

	5
	Е-А
	Земли Бобровского сельсовета Первомайского района


Муниципальное образование Санниковский сельсовет расположен в северной части  Алтайского края, входит в состав Первомайского района. 

Общая площадь территориального образования в существующих  границах землепользования составляла на 01.01.2007 20 940 га. 
Согласно данных вычислений площадей, выполненных по топографическому материалу современного использования территории в программе «Маpinfo Professional» V 8.5 земельный фонд поселения в существующих границах землепользования составляет – 18 930,0 га.
     Подробная информация по современному и перспективному использованию территории поселения приводится ниже.
5.1 Функциональное территориальное планирование земель 
МО Санниковский сельсовет
       В состав земель поселения по состоянию на 01.01.2007 года входили земли, отнесенные согласно Земельному  кодексу к следующим категориям: 
- земли населенных пунктов – с. Санниково и с.Фирсово – 550 га; 

- земли сельскохозяйственного назначения  - 10490 га;
Земли государственного лесного фонда – 683 га; 
Земли водного фонда – 96 га; 

Земли промышленности, энергетики, транспорта и связи – 534 га;
Земли запаса (недропользования) – 1480 га;  
Прочие территории  – 2071га. 
Документом территориального планирования «Генеральным планом МО Санниковский сельсовет», утвержденным Решением №38 от 20.12.2007 совета народных депутатов, выполнен перевод земель сельскохозяйственного назначения (1290,0 га) в земли населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от сел Санниково и Фирсово, а также земель запаса (53,0 га) в земли промышленности  для размещения производственных объектов. В земельный фонд населенных пунктов  вошли: 590.0 га – пашни и 623,0 га – пастбищ. 
        Граница населенных пунктов с.Санниково и с.Фирсово нанесена на основании проектных предложений утвержденного генплана, а также  концепции территориального развития поселения в составе агломерации двух городских округов Алтайского края, расположенной на пересечении двух трасс - федерального значения М-52 «Чуйский тракт» и объездной дороги Барнаул – Новоалтайск «Правобережный тракт».    
        Развитие селитебной застройки утвержденным генпланом выполнено: 

- в западном  и юго-западном направлении от села  Санниково (участки площадью 43,0 га, 45,7 га  и 150,2 га  соответственно на расстоянии 1825,0; 20,0 и 1000.0 метров от границы села);

- в юго-восточном направлении от села  Санниково (участок площадью 145,7 га на расстоянии 2000 метров от южной границы села);       

- в юго-западном направлении от села Фирсово (участок площадью 88,0 га на расстоянии 25,0 метров от юго-восточной черты села);

-в южном направлении от с.Фирсово (участки площадью 186,9/164,5/108,0 га на расстоянии соответственно 4750,0 и 4200,0 метров до южных границ МО);

- в западном, северном и юго-восточном направлении от села Фирсово   (участки площадью 47,7 га,  115,6 га и 136,7 га на расстоянии соответственно: 20,0 от дома №44 по ул. Набережной, 175,0 и 1800,0 метров от черты села). 
5.1.1 Земли населенных пунктов

      Границы населенного пункта с.Санниково данным проектом не меняются.         

Земли населенного пункта с. Санниково по утвержденному генплану составляют 1300,0 га.
      Южные границы населенного пункта Фирсово корректируются в связи с изменением целевого использования земель сельскохозяйственного назначения на южных территориях поселения, достаточных для образования жилого массива «Берниково», образованного присоединением их к землям населенного пункта и  расположенного юго-восточнее села.  
       В связи с этим село Фирсово, в сущности поделенное на два жилых образования, становится более компактным. Кроме того, северные границы с.Фирсово также корректируются данным проектом, в связи с тем, что исключаются из населенного пункта территории непригодные для строительства (болота, заливные луга). Западные границы населенного пункта с.Фирсово корректируются в связи с развитием жилого массива «Чистые пруды». Земли южной части  с. Фирсово - жилого массива «Берниково»  составляют – 1914,5 га, из них:  854,96 га включены в земли населенного пункта Фирсово данным проектом внесения изменений. Березовый мыс и «Лесное» (площадью 351,4 и 108,0 га)   включены в земли населенного пункта Фирсово утвержденным генпланом 2007года.
Земли населенного пункта с.Фирсово проектируемые – 3020,0 га.
5.1.2  Объекты  коммунального назначения
          На территории поселения существует два кладбища  площадью 1,0 га. Действующее кладбище площадью 1,0 га расположено в юго-западной части с. Санниково, имеет дефицит территории. Второе кладбище на территории Фирсово – старое, закрытое более 50 лет назад, располагается в центре села  среди жилой застройки. На основании концепции, принятой утвержденным генпланом, предлагается одно кладбище площадью 14,0 га, рассчитанное на поселение и расположенное у западной границы лесного фонда.
         Очисткой сел от мусора и жидких нечистот занимается отдел ЖКХ поселения  по заявочной договорной системе. В его  ведении имеются 3 уборочных машины, в том числе 1 мусоровоз и 2 ассенизационных машины, которые располагаются в с.Санниково. Мусор вывозится на полигон ТБО  площадью 0,1 га, расположенный на территории бывшей МТФ. Село Санниково имеет централизованную систему канализации объектов соцкультбыта и секционной жилой застройки. Очистка стоков осуществляется на полях фильтрации площадью 4,3 га, расположенных на северном въезде в населенный пункт. Усадебная застройка обслуживается индивидуальными  выгребами с вывозом стоков на поля фильтрации.
       В Фирсово имеется выгреб объемом 100 м³, расположенный на южной окраине села, стоки также вывозятся на поля фильтрации. 
       По утвержденному генплану полигон ТБО поселения площадью 4,5  га размещен на южной границе  рядом с очистными сооружениями бытовых стоков перспективной застройки жилого массива Берниково. Существующий полигон закрыт и используется для размещения очистных сооружений  группы жилых домов Фирсовой Слободы, расположенной  в восточном направлении от с. Фирсово, имеющей централизованную систему канализации с утвержденным проектом очистных сооружений площадью 3,0 га, расположенных в  северном направлении на расстоянии 600 метров. Исходя из принятых норм и расчетного количества жителей концепцией проекта территориального планирования поселения определено следующее годовое накопление мусора и жидких нечистот: 
- объем  сточных вод - 5 400м³/сутки; 
- твердые бытовые отходы - 4200 тонн в год; 
- смет с улиц - 4400 тонн в год. 
      Концепцией территориального планирования утвержденного генплана  предлагаются две  площадки очистных сооружений на севере и юге поселения по 12,0 га каждая. 
      Источником водоснабжения поселения служат подземные воды, в основном пресные, умеренно жесткие. Запасы подземных вод основных водоносных горизонтов позволяют эксплуатировать скважины до 60 м³/час.         В настоящее время на территории поселения действуют 5 водозаборов. 
- Водозаборный узел № 1 (основной) находится на западной границе территории населенного пункта Санниково, имеет 2 скважины 1/84 и 2/84 производительностью 100 м³/час каждая с насосной станцией 2–го подъема (150 м³/час) и резервуаром чистой воды объемом 300 м³.
- Водозаборный узел № 2 (подключается на летний период времени) находится на центральной улице населенного пункта Санниково, имеет 2 скважины 1/275 и 1/276 производительностью 50 м³/час каждая с 2-мя водонапорными башнями – колоннами объемом 160 м³ каждая. Данными водозаборами эксплуатируются водоносные горизонты атлымской и таволжанской свит. Суммарный расход воды питьевого качества с.Санниково  на расчетный срок 2029 года составит 2760 м³/сутки. На перспективу требуется дополнительная скважина производительной мощность 50 м³/час.
- Водозаборный узел № 3  работает в летний период времени, находится в центре населенного пункта Фирсово, скважина 2/87    производительностью 25м³/час с водонапорной башней Рожновского Υ=10м³.
-  Водозаборный узел № 4 находится на северо-восточной границе с.Фирсово, имеет 2 скв.(25/67 и 25/68) производительностью (25 и 50)  м³/час.

-  Водозаборный узел № 5 находится на расстоянии 920 метров от села, имеет 2 скважины 1/504,1/505 производительностью 32 м³/час каждая.
Суммарный расход воды питьевого качества с.Фирсово по генплану на расчетный срок 2029 года составит 5 040 м³/сутки.
Суммарный расход воды питьевого качества жилого массива Берниково  на расчетный срок 2029 года составит 3 600 м³/сутки.

       Всего по МО Санниковский сельсовет расход воды = 7 800 м³/сутки.

       По концепции территориального планирования поселения для водоснабжения новых селитебных территорий предлагается два водозаборных узла: на северной границе земель государственного лесного фонда (№ 6) и в пойме старого русла р.Лосиха (№ 8) расчетной производительностью 1200 и 2400 м³/сутки соответственно. На юге поселения для водоснабжения селитебных территорий жилого массива «Берниково» предлагается подземный водозабор №7 производительностью 3600 м³/сутки.  
5.1.3  Земли сельскохозяйственного назначения
          В границах поселения находятся земли сельскохозяйственного назначения: пашни –4080 га; пастбища –1759 га; выпаса, луга, сенокосы –2698 га; фермерские хозяйства – 86 га; садоводства - 34,0 га.
5.1.4  Земли промышленноcти 
          На территории Санниковского сельского поселения существующие  на 01.01.2009 года  сельскохозяйственные производства и объекты расположены на землях населенных пунктов, где  выполнены санитарно–защитные зоны и разрывы до жилых территорий. Производственная зона с.Санниково   сформирована правильно и располагается с подветренной стороны от жилых территорий, не нарушая структуру населенного пункта. 
Производственные предприятия с.Санниково:
- северо-восточная промзона (СЗЗ - 300м) - 70 га: МТФ на 400 коров, гараж на 20 машин, МТМ;  

- ООО «Геркулес» (СЗЗ 4 класса вредности – 100м), элеватор, мельница производительностью до 2 т/час;
- ООО «Промбаза» (СЗЗ – 100м): пилорамы ЧП «Костенко» и ЧП «Попов».          

Вне промзоны расположен цех по производству халвы, овощехранилище, пекарня производительностью до 2,5 т/сутки. Дороги промзоны – 10,0 га.
Производственные предприятия с.Фирсово:

- промзона (10,5 га) расположена возле дороги на с. Бобровку, состоит из
пилорамы, столярного цеха, автосервиса (СЗЗ 5 кл. вредности - 50м). Улицы и дороги промзоны составляют 2,0 га.

Производственные предприятия вне земель населенных пунктов:
- земли промышленности объектов местного значения 4 кл. вредности (СЗЗ -100м) -53,0 га.  
- земли промышленности перспективных производственных объектов 4 кл вредности (СЗЗ-100м) -146,3 га.
5.1.5  Земли транспорта   
          По поселению проходит железнодорожная линия Алтайская-Бийск. Она является однопутной  линией, обслуживающей тяготеющие к ней глубинные районы Алтайского края. Линия проходит по северным территориям поселения, имеет полосу отвода  - 40 м и СЗЗ - 100 м по обе стороны ж/д пути, переезд для с/х техники открыт во время сезонных полевых работ. Параллельно железной дороге проходит автомобильная  трасса 1 категории федерального значения Новосибирск – Бийск – Ташанта. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие с проезжей частью шириной 27,5 метров (земляное полотно шириной 30 м), придорожную защитную полосу - 70 метров и шумозащитную зону - 200 метров по обе стороны от зоны безопасности. Подъезд от этой автодороги к городу Барнаулу осуществляется через объездную дорогу 1 технической категории с шириной земляного полотна 30,0 м и шириной проезжей части – 27,5 метра, придорожная полоса в районе данных городов согласно Распоряжению администрации Алтайского края № 221- Р от 17.03.99  составляет 70 метров, шумозащитная зона также – 200 метров. По трассе дороги  имеется мост протяженностью 50,0 метров через р. Лосиху. От «Правобережного тракта» путем транспортной развязки отходит дорога местного значения на с.Бобровку. Дорога 3 технической категории, ширина проезжей части 10,5 м, придорожная защитная полоса - 40 м и шумозащитная зона – 25 метров. В районе моста через р.Лосиху планируется развязка для организации пригородной зоны отдыха и въезда в с.Фирсово. 
5.1.6  Земли  лесного фонда. Зеленые насаждения и рекреационные зоны.
          По лесорастительному районированию территория поселения расположена в  лесостепной зоне. Природные условия благоприятны для выращивания деревьев и кустарников. В пределах проектной  границы населенных пунктов зеленые насаждения в настоящее время состоят из зеленых насаждений селитебных территорий и лесов поселений. 
   Зеленые насаждения селитебных территорий включают:
- насаждения общего пользования (улицы, скверы, бульвары, парки);
- насаждения ограниченного пользования (школы, детсады, больницы и др.); 
- насаждения специального назначения (лесополосы).
          Дендрологический состав зеленых насаждений: вяз, береза, липа, ясень, сирень, акация. Обеспеченность зелеными насаждениями  общего пользования на 1 жителя (леса поселения) составляет - 420 м², что значительно выше нормы и является не проходящей ценностью данных территорий. Леса в пределах границ поселения состоят  из нескольких участков лиственного леса в пойме реки Лосиха. Земли государственного лесного фонда расположены в центре поселения. Плодово-ягодные зеленые насаждения представлены коллективными садами и  входят в баланс земель как земли сельскохозяйственного назначения (использования).    Дендрологический состав следующий: яблоня, вишня, слива, груша, малина, смородина, облепиха. Садоводства расположены на южной границе поселения. Эти территории можно рассматривать как перспективные для индивидуального  жилищного строительства. 
          Рекреационные зоны - это территории мест отдыха, пляж, спортивные и охотничьи Базы отдыха на Лосихе,  лесном массиве и озерах. Наличие на территории поселения реки Лосиха с ее песчаными берегами и островами, поросшими лесом, создают условия для устройства рекреационных зон.
Земель лесного фонда - 2819,0 га.
5.1.7  Земли водного фонда

          Земли водного фонда на территории поселения представлены рекой Большая Лосиха, с учетом ширины бечевника (20 метров от уреза воды) и русла шириной 10,0-10,5 метров, водный фонд составляет 96,0 га.
5.1.8  Объекты культурного наследия
          Объекты культурного наследия нанесены на «Карту (схему) границ земель, территорий и ограничений» согласно данных НПЦ «Наследие» и утвержденного генплана МО Санниковский сельсовет, согласованного  Управлением по культуре Алтайского края. Внесенные  данным проектом изменения в утвержденный генплан поселения не затрагивают зоны охраны объектов культурного наследия. 
5.1.9  Земли запаса             
          Месторождения торфа (Моховое - 11401 тыс. тонн и Сердечное - 120 тыс.тонн) расположены на землях запаса, нанесены на «Карту(схему) границ земель, территорий и ограничений» согласно Заключению «Алтайнедра».
Внесенные  данным проектом изменения в утвержденный генплан поселения не затрагивают земель запаса с объектами недропользования. 

5.1.10  Земли особо охраняемых природных территорий
             Земли пойменной территории береговой линии реки Оби и устья реки Большая Лосиха занимают до 10% территории поселения и  могут быть использованы только по особым природоохранным регламентам. 
            Основные выводы:
            Окончательное определение площади земель должно  быть произведено после перевода земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенных пунктов, выполнения проектов планировки и застройки, межевания территории и постановки на кадастровый учет. 
             Земля в пределах границ населенных пунктов должна находиться до момента изъятия  под строительство,  согласно проектов межевания, в ведении тех землепользователей, которым она принадлежит на данный период времени. Изъятие земель под строительство должно производиться  в соответствии  установленного законодательством порядка.
             После установления границ земель создается единая территория поселения с границами земель, намечаемых по Документу территориального планирования под определенное функциональное назначение и землепользование.
6. Баланс земель МО Санниковский сельсовет
	№
поз. 
	Наименование категорий земель, территорий и объектов             
	Сущ. положение 

на 2007 год / 2009 год
	По проекту 
на 2029 год

	
	
	площадь, га
	%
	площадь,га
	%

	1
	Земли населенных пунктов: 
	550,0 / 3500,0
	2,6/  18,6
	4320,0
	23,0

	
	 с.САННИКОВО   
	400,0 / 1300,0
	1,9/   7,0
	1300.0
	  7,0

	
	 с.ФИРСОВО
	150.0/  2200,0
	0,7/ 11,6
	3020,0
	16,0

	2
	Земли С/Х назначения:
	10490,0/8657,0
	50,1/45,6
	7600,0
	40,0

	2.1
	Фермерские х-ва, сады, теплицы
	120,0/86,0
	
	86,0
	

	2.2
	 Садоводческие товарищества
	64.0/34,0
	
	34.0
	

	2.3
	 Выпаса, луга, сенокосы
	2880,0/2698,0
	
	2678,0
	

	2.4
	 Пашни
	5190,0/4080,0
	
	3193,0
	

	2.5
	Пастбища  
	2236,0/1759,0
	
	1609,0
	

	3
	Земли промышленности:
	-/53,0
	-/ 0,3
	290,0
	1,5

	
	- производства 4-5 класса вредности
	-/53,0
	
	167,0
	

	
	- объекты иного спецназначения (без СЗЗ)
	-/-
	
	91,0
	

	
	- объекты придорожного сервиса
	-/-
	
	32,0
	

	3.1
	Земли энергетики:
	41,0/41,0
	0,2/ 0,2
	41,0
	0,2

	
	ЛЭП 220  /ЛЭП 35 / РТП 35/10  
	31,0/9,7/0,3
	
	31,0/9,7/0,3
	

	3.2
	Земли транспорта:
	493,0/484,0
	2,3/ 2,5
	484,0
	2,5

	
	- полоса отвода  железной дороги
	115,0\115,0
	
	115,0
	

	
	- полоса отвода правобережного тракта
	246,0/239,0
	
	239,0
	

	4
	 Земли особо охраняемых территорий 
	2900,0/1800,0
	13,8/ 9,5
	1800.0
	9.5

	4.1
	Объекты культурного наследия:
грунт. могильник Фирсово1,3,5,11,12,14,16; Новоалтайск 1-2; городище Усть-Лосиха1-2

Санниковская  Булочка, поселение Фирсово 2-4,6-10,13,15,17,18,21-23.
	76,0/76,0
	0,4/  0,4
	76,0
	0,4

	4.2
	Территории поймы береговой линии Оби
	2824,0/1724,0
	13,4/9,1
	1724,0
	 9,1

	5
	Земли лесного фонда
	2819.0/2819,0
	13,5/15,0
	2819.0
	15,0

	
	
	
	
	

	6
	Земли водного фонда (река Лосиха)
	96.0/96,0
	0,5/0,5
	96.0
	0,5

	7
	Земли запаса (объекты недропользования)
	1480,0/1480
	7,1/7,8
	1480,0
	7,8

	8
	 Зоны специального назначения:        
	810,0/510,0
	
	510,0
	

	
	- водоохранная зона  
	500,0/200,0
	
	200,0
	

	
	- шумо-ветро-санитарно-защитная зона
	310,0/310,0
	
	310,0
	

	9
	Объекты специального назначения:
	
	
	
	

	
	- существующие водозаборы № 1-5 
	2,5/2,5
	
	3,0
	

	
	- проектируемые водозаборы № 6-8
	-/-
	
	5,0
	

	
	- поля фильтрации 
	6,4/6,4
	
	15,0
	

	
	- полигон ТБО
	0,1/0,1
	
	4,5
	

	
	- кладбище 
	1,0/1,0
	
	14,0
	

	
	- скотомогильник 
	0,1/0,1
	
	0,1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	10
	Прочие территории:
	2071,0/-
	9,9/-
	-
	-

	
	Земельный фонд всего:
	20940  / 18930
	100/100
	18 930
	100


           По данному проекту предлагается перевести в другие категории:   
 Земли населенного пункта ФИРСОВО  857,86 га земель, из них: 
          Жилой массив «Берниково»  719,76 га: 
Участок № 1 – 536,69 га (пашни, частная собственность граждан); 
Кадастровый номер 22:33:0:0243.

Участок № 2 – 161,79 га (пашня, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040802:800.

Участок № 3 – 8,3 га (пашня, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040802:802.

 Участок № 4 – 10,08 га (пашня, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040802:529.
Участок № 6 – 2,90 га (сенокос, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040802:804.       
        Жилой массив «Чистые пруды» - 138,1 га 

Участок № 1 – 138,1 (П/х, частная собственность СМУ-7); 

Кадастровый номер 22:33:040:802:0528.
        Земли промышленности (производства 4-5класса) - 113,97 га:

Участок № 1 – 82,07 га (пашня, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040801:0949.

Участок № 2 – 31,90 га (пашня, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040801:0953.
        Земли промышленности (иного специального назначения) - 90,82га:     
Участок № 1 – 45,12 га (пашня, частная собственность граждан);

                           Кадастровый номер 22:33:040801:0952.
Участок № 2 – 45,70 га (кустарник, договор  аренды МО «Первомайский 
                           район» с АКОО «Союз сельхозпроизводителей Алтая»);

                           Кадастровый номер 22:33:040801:1392.
       Земли промышленности (придорожный сервис) - 31,42 га:
Участок № 1 – 4,40 га (пастбище, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040801:1374.

Участок № 2 – 11,08 га (пашни, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040801:1372.
Участок № 3 – 8,47 га (луга, частная собственность ООО «Калина»);

Кадастровый номер 22:33:040801:969.

Участок № 4 – 2,50 га (луга, частная собственность ООО «Рублево»);

Кадастровый номер 22:33:040801:0893.
Участок № 5 – 4,97 га (сенокос, частная собственность граждан);

Кадастровый номер 22:33:040801:1236.
7. Основные технико-экономические показатели
	№
	Наименование показателей
	Единица

измерения
	Исходный год
2007/2009 годы
	1 очередь
2009-2014 год
	Расчетный

срок

2009-2029 год 

	1
	   Население всего поселения, в т.ч.:

-  с. САННИКОВО

-  с. ФИРСОВО
	человек


	3064/3247
2532/2592
532/655
	10 500
 4 500
6 000 
	26 200
 9 000

17 200

	2
	Территория в границах МО 
	га
	20940/18930
	18 930
	18 930

	3
	Территория в границах:

- с. САННИКОВО

- с. ФИРСОВО
	га

га
	400,0/1300,0 150,0/2200,0
	1300,0
3020,0
	1300,0
3020,0

	4
	Плотность населения:

- на селитебной территории

- на жилой территории
	человек /га

человек /га
	7/1
11/2
	3
9
	6
12

	5
	Жилищное строительство:

- сохраняемый жилой фонд

- проектируемый фонд

- комплексное строительство
	дом/тыс. м²

дом/тыс. м²

дом/тыс. м²
	1114/59.4
-

-
	1114 / 59.2
3620/ 305,0
2457 / 246
	1114 / 58.5
8370 / 1193
7563 / 1135

	6
6.1 
	Обеспеченность жилого фонда

Насаждениями общего пользования
	м²/человека

м²/человека
	18,3
153,2
	29,0
280,0
	46,0
420,0

	7
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

	Инженерное оборудование:

- Водоснабжение

(суммарный расход воды)

- Канализация  
(общее поступление стоков)

-Электроснабжение ( в год) 

- Газоснабжение 

(суммарный годовой расход) 
- Теплоснабжение
- Высоковольтные ЛЭП/10кв

- ТП 10/0,4 КВт (по проекту)

-  Реконструкция ЛЭП/35кв

- ТП 35/10 КВт (по проекту)

Газ высокого /среднего давления
ГРП ср.давления / ГРП н. давления
	м³/сутки

м³/сутки

МВт/час

тыс. м³ 

Гкал/час

км

шт

км

шт

км

шт
	812.0

460.0
3 347,4
4421.6

21,0

-

-

-

1
-
1/3
	3500,0
2100,0
13 541,2
23563.0
73,5

9,0

8
3.5
2
17,0/5,0
2/6
	7800,0
5400,0
40 676,0
106505.8
183,4

38,0

30
14
3
17,0/21,0
3/11

	8
	ШЗЗ/ВЗЗ/СЗЗ 
	км
	20/-/-
	28/1/3
	28/4/6

	9
	Дорога 3 кат (реконструкция)

Дорога 4 кат (проект)

Транспортная развязка

Переезд через ж.д./трассу М52 

Мост транспортный / пешеходный 
	км

км

шт

шт

шт
	-

-

1

-/-
1/-
	3.0
3,0
1

1/1

2/1
	12,5
11.6
2 

1/1

2/2

	10

11
	Территории (1% затопления)

Дамба (по проекту).
	га

км
	345,0
-
	-

1,8
	-

1,8


8. Исходные данные и приложения:
	№
	Наименование
	стр

	1.
	Постановление Администрации МО Санниковский сельсовет № 13/1 от 06.03.2009 года.
	

	2.
	Техническое задание Администрации МО Санниковский сельсовет от 10.08.2009 года. 
	

	3.
	Сводное заключение Администрации Алтайского края на проект документа территориального планирования «Генеральный план МО Санниковский сельсовет» №1556 от 13.06.2007 года.
	

	4.
	Письмо Управления лесами Алтайского края № 02-01-05/93 от 26.04.07года.
	

	5.
	Письмо Управления сельского хозяйства Алтайского края №01/02-1219 от 10.05.07года.
	

	
	Решение Совета депутатов «Об утверждении документа территориального планирования «Генеральный план МО Санниковский сельсовет» №38 от 20.12.07 года 
	

	5.
	Постановление  «О подготовке и проведении публичных слушаний по корректировке документа территориального планирования МО Санниковский сельсовет» от 13.07.09  
	

	6.
	Выписка из протокола публичных слушаний от 02.09.09 года.
	

	7.
	Акт обследования и выбора селитебных  территорий от 14.11.2006 года.
	

	8.
	Отчет ОАО «АлтайТИСИЗ» 12710А, шифр 12710.
	

	9.
	Санитарно – эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю по выбору земель для селитебных территорий и объектов внешней зоны МО Санниковский сельсовет № 22.01.14.000.Т.000205.02.07.
	

	10.
	Справка ФГУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 15.08.2007 года.
	

	11.
	Заключение ГУ «Алтайский ЦГМС» № 74 от 21.11.06 года. 
	

	12.
	Информация о численности населения по поселению на 01.01.09 года.
	

	13.
	Справки Администрации МО Санниковский сельсовет:

- по демографии, по состоянию почвы, по водопотреблению, по хранению минудобрений и ядохимикатов, по обслуживанию лечебными учреждениями,  пождепо, кадастровой стоимости земель сельхозугодий.
	

	14.
	Заключение «АЛТАЙНЕДРА» о наличии на территории МО месторождений торфа №14-11-645 от 03.10.06 года.  
	

	15.
	Справка «АЛТАЙНЕДРА» по гидрологии.
	

	16.


	Письмо Управления Алтайского края по культуре

«О согласовании приложения к проекту территориального планирования МО Санниковский сельсовет» № 386/01-07.
	

	17.
	Заключение НПЦ «Наследие» «О режиме охраны и использовании территории и охранных зон объектов культурного наследия».
	

	18.
	Письмо КГУ «Алтайавтодор» №03-16/222 от 15.12.08 года.
	

	19.
	Технические условия  «Алтайавтодор» №03-12/701 от 12.12.08 года.
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


PAGE  
51

